华师大附校信息化建设

采购需求说明

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校园网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥5.9Tbps，转发性能≥220Mpps，支持扩展插槽；支持双电源； *2、MAC地址≥64K，IPv4 FIB表≥16K； *3、支持G.8032环网技术，倒换时间为50ms； 4、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； *5、支持与核心交换机之间实现纵向虚拟化技术，同时提供保留业主测试权利的承诺函（加盖投标人公章）； 6、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、VRRP等协议； *7、支持MPLS、MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS TE、三层组播； 8、支持防CPU攻击，并提供第三方检测机构测试报告； *9、支持MACsec功能； 10、配置：交流电源，28个千兆电口，4个复用的千兆Combo SPF接口，4个万兆SFP+； *11、为保证网络稳定性，要求与学校现有核心交换机（S7712）组网，无缝对接，不出现任何告警信息，投标方提供无缝对接承诺函并加盖公章；提供产品三年质保承诺函并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、思科。。 |
| 2 | 接入交换机 | *1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥144Mpps； 2、MAC地址≥8K，VLAN支持4k； *3、支持智能以太保护SEP协议、ERPS以太环保护协议（G.8032)； 4、支持SmartLink功能极大地提升了接入侧设备的可靠性,支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障，提供官网截图； 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； 6、支持sFlow功能，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，提供官网截图； 7、电源端口前置的款型可以满足300mm深的机柜放置，提供官网截图； *8、支持纵向虚拟化技术； 9、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF等路由协议； *10、支持防CPU攻击，DHCP snooping, DAI, SAVI, MFF安全防护机制； 11、配置：交流电源，48个千兆电口，4个千兆SFP光口； *12、业务端口防雷能力≥7KV； 13、产品证书：提供工信部入网证； *14、与汇聚交换机同一品牌产品，提供产品三年质保承诺函并加盖投标人公章。 | 8 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、思科。 |
| 3 | 光模块 | 原装eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 40 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、思科。 |
| 4 | 放装型AP | 1、支持802.11ac Wave2标准，采用双频设计。 2、支持2条空间流,5G 11ac Wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥300Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps； 3、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电； *4、支持在802.11ac VHT80配置下，实际传输性能可达600Mbps以上； 5、为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥，提供第三方检测机构检验报告复印件证明； *6、为保证在干扰源较多的2.4G频段下的性能，设备应具备较好的抗同频干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%； 7、为方便远程办公，设备应能实现 Smart AP 功能，接入互联网的AP，可通过 L2TP VPN 与总部 AC 建立隧道，实现远程办公，提供第三方检测机构检验报告复印件证明； *8、支持在10米范围内内，AP在邻频干扰下性能不小于极限性能的 80%； *9、支持一期无线网络系统中的无线控制器统一管理和配置，实现全校无线网络漫游，须提供承诺函并加盖公章。 | 60 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 5 | 面板式AP | 1、采用双流设计，须实现胖/瘦AP两种工作模式的切换。 *2、支持802.11b/g/n模式，2.4GHz支持300Mbps，下行对外提供两个以太网电口，1个RJ11电话口，上行支持一个以太网电口； 3、支持POE供电，提供1个Micro USB管理接口； 4、设备最大功率≤4W，提供官网全屏截图和链接； 5、由于设备并非部署在标准机房，为了保障设备安全稳固的运行，要求设备的外壳防护等级须达到IP41； | 80 | 只 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 6 | 室外AP | *1、采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac/a/n和802.11b/g/n模式，单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps。 2、提供N型射频接口数≥6个，两个千兆电口（其中一个电口支持POE OUT功能，可为其他终端供电），一个千兆光口，内置定向硬件智能天线，可根据需要选配外置天线，内置外置天线可根据需要自由切换。 3、支持蓝牙模块，支持蓝牙串口功能，提供该功能证明材料。 4、 AP功耗小于25W。 5、与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面。 6. 为平衡不同终端用户的上网体验，要求AP支持对无线终端的公平调度以实现公平占用。 7、AP能按流量和用户数自动分配资源，支持负载均衡。 8、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用。 *9、考虑设备兼容性、项目实施交付及售后服务统一性，本次无线网络系统设备（放装型AP、高密度接入AP、室外AP、室外以太网供电适配器、无线控制器、无线网络优化系统、准入认证设备、工业交换机、24口POE交换机、8口POE交换机、行为管理设备）采用同一品牌产品，提供产品授权书和三年售后服务承诺扫描件。 10、 内置6KV防雷，保障设备稳定运行。 11、 支持IP68的防护等级。 12、 提供AP+AC的WIFI认证证书扫描件。 13、 有效接入数不低于50人，保留测试权利。 *14、支持一期无线网络系统中的无线控制器统一管理和配置，实现全校无线网络漫游，须提供承诺函并加盖公章。 | 5 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 7 | 室外以太网供电适配器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电）。 | 5 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 8 | 无线控制器 | 1、固化光/电combo接口≥2个、千兆电接口≥6个，最大可管理AP数量不低于300个，最大可配置AP数量≥2048个； *2、整机提供ACL≥60K，MAC地址表≥15K，ARP表≥12K，802.11性能≥8Gbps； 3、整机功耗<40W，提供官网全屏截图及链接证明； 4、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证，内置Protal最大支持认证用户数≥1500个； 5、具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化为一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中，提供第三方检测机构检验报告复印件证明； 6、提供配套软件支持通过图形化界面直观展示无线用户今日的用户体验值，并统计平均的时延、丢包率、上行速率、下行速率，提供产品配置界面截图证明； 7、提供配套软件支持评估无线信号的覆盖、体验以及信道规划、功率规划的问题，统计呈现相关问题细节，并提供一键网优功能，提供产品配置界面截图证明； 8、提供配套软件支持综合分析用户活跃程度，图形化展示留存用户、流失用户、新增用户比例情况，分不同等级展示月活跃程度的用户数，提供产品配置界面截图证明； *9、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； *10、支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License； 11、支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能； 12、支持对私设WIFI定位进行检测定位，通过有线端口私接AP的行为可以检测到并定位至端口号； *13、为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准； *14、可实现端到端可视化故障诊断功能，对用户/AP/AC 按线索一步步呈现故障根因和处理建议； 15、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与POE交换机同一品牌。 16、提供国家强制性3C认证证书复印件； 17、本次配置≥128个无线AP管理授权。 *18、须提供承诺函并加盖公章，承诺与一期无线网络系统无缝连接，与一期无线控制器（WS6108）虚拟化成一台控制器，进行集中式可视化的管理、配置和控制。与一期安全准入认证系统（ESS1000）无缝连接，实现对用户自助注册、实名身份认证、主机健康检查、上网权限控制、安全域控制、ARP攻击防御、资产管理，以及网络通信安全的管理。承诺完成上述对接工作，且不再额外产生费用，并保证全校无线网络无缝漫游、单点登录认证等的使用体验效果和网络安全性。 19、支持portal2.0协议，支持认证前放通portal服务器的IP地址、DNS和相关域名，可对接芜湖市城市WIFI系统。 | 1 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 9 | POE交换机 | 1、 固化千兆电接口≥24个、支持POE、POE+供电，千兆SFP光接口≥4个； *2、 设备单端口POE输出功率≥60W，最多可提供4个端口输出； *3、设备具备适应不同终端供电需求的能力，针对不支持PoE受电的设备，可提供配套的供电适配器，满足远程供电需求； 4、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 5、 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng等三层路由和组播功能； 6、 为保证设备稳定运行，设备防浪涌≥8kv，提供测试报告复印件证明； 7、 设备为方便巡检，面板需自带一键查看POE供电状态功能； *8、 为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作； 9、 设备可以和现有网络管理系统联动，实现远程一键重启受电设备，提供该功能证明材料； 10、 提供国家强制性3C认证证书复印件；提供中国节能产品认证证书复印件。 | 9 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 10 | 光模块 | 原装eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 18 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 11 | 电气配线 | 1、规格：六类非屏蔽双绞线 2、产品描述： 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为兰色； 双绞线符合电气特性250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 3、电气特性： 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% 4、应用特性： 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 5、物理特性： 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 外皮直径：6.3±0.2mm 重量(kg/kft)：12.9 最小弯曲半径：6～8 X O.D. 最大张力(kg)：≤11 绝缘层：高密度聚乙烯，直径：1.0±0.03mm 外护套：PVC/ LSZH可选，厚度0.6mm 防火等级：CMR，LSZH，CM可选 工作温度：-20～60℃ 6、包装：纸箱/轴包装 *7、投标时提供第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖公章。 | 50 | 箱 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：校园网络/校内建筑群。2、参考品牌：华为、H3C、锐捷。 |
| 12 | 电气配线 | HBGYV-08 2芯X1.2mm | 8 | 卷 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 13 | 单口RJ45网络面板模块 | - 规格：86 墙上铜光兼容型单口面板； 2、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， UL 94V-0 防火等级； 3、安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置； 面板采用快速拆卸设计，可以和光纤面板互换，可免工具外部拆卸面板中间的网络组件或光纤组件，不用拆除面板即可维修,只要更换中间的网络组件或光纤组件，就可以完成网络面板和光纤面板的互换，方便快捷； 可以垂直或者45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准RJ45 模块插座配套；有单口、双口可供选择，可以和光纤面板互换，光纤面板可以安装双工SC耦合器或四位LC耦合器，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 4、颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 90 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 14 | 双口RJ45网络面板模块 | 1、规格：86 墙上铜光兼容型双口面板； 2、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， UL 94V-0 防火等级； 3、安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置； 面板采用快速拆卸设计，可以和光纤面板互换，可免工具外部拆卸面板中间的网络组件或光纤组件，不用拆除面板即可维修,只要更换中间的网络组件或光纤组件，就可以完成网络面板和光纤面板的互换，方便快捷； 可以垂直或者45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准RJ45 模块插座配套；有单口、双口可供选择，可以和光纤面板互换，光纤面板可以安装双工SC耦合器或四位LC耦合器，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 4、颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 20 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 15 | 配线架 | 1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 2、产品要求：配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，内置螺丝设计，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔； 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条，采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架带两端都有标识区，配合软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 配线架可根据需要组合成铜光结合配线架，可提供2组共16位 RJ45网络口和1组8位光纤口配线架，或提供1组共8位 RJ45网络口和2组12位光纤口配线架，光纤接口类型根据需要选择单工SC或双工LC光纤适配器； 配线架为全兼容设计，可安装同一厂家的各种系列的屏蔽或非屏蔽模块，屏蔽配线架采用简单接地系统，直接安装即可完成接地，模块参数及要求需符合标准要求。 | 12 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 16 | 线缆管理器 | 1U，配合理线使用 | 19 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 17 | 电话光端机 | 描 述：4路电话+1路千兆以太网。可提供4路电话接口，所有接口采用PCM模块化设计，支持热插拔和千兆以太网传输设备。 每台提供4路电话接口(固配)。可选配2路10/100/1000M的以太网接口电话接口为(RJ11水晶头可以直插)。采用传统PSTN普通话音，每路话音占用一个64K信道，支持来电显示体积小、造型美观，安装操作方便。完善的状态显示功能，便于维护管理。尺寸结构桌面型(或挂壁式)。 电话接口特点： 接口数量：4路电话接口(固配) 话路特性：符合《邮电部电话交换设备总技术规范》 语音编码：PCM编码，每路语音64Kbps 串音衰耗：≥65dB 衡重杂音：≤63.7dBmop 插入损耗：-3±0.75dB 频率特性：300～3400Hz(-0.6～+3dB) 中继口（FXO）：与交换机连接 二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件) 振铃电压：35～150V 振铃频率：17～60HZ 回损：20 db 用户口（FXS）：与用户电话机连接 二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件) 用户线环路电阻：小于1KΩ（包括话机） 振铃电压峰峰值：110～150V 振铃频率：22~28HZ 馈电电压：28V 馈电电流：20~50mA； 回损：20 db 铃流：AC90正负15V | 6 | 对 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 18 | 信息点布线 | 网络信息点布线施工，含无线网络信息点、有线网络信息点、电话信息点等，工作区子系统内穿管开槽暗敷。 | 258 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、定制。 |
| 19 | 格栅吊顶修复 | 教学楼1-5层钢制格栅切割约50×40cm出入口，供综合布线穿线使用，施工结束后采用相同材料焊接修复还原 | 150 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 20 | 石膏吊顶修复 | 宿舍楼1-5层石膏板吊顶开约50×40cm出入口，供综合布线穿线使用，施工结束后采用相同材料修复还原 | 100 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 21 | 前端设备拆除及恢复 | 配合教学楼、宿舍楼基建改造，需将现有无线AP、监控摄像机、门禁系统、信息发布显示屏等前端设备做保护性拆除，对强、弱电线路及线缆连接器采取保护和固定。同时根据基建改造进度及时对线路进行恢复，待基建完成后恢复拆除的设备，并系统对接调试完成至拆除前状态。 | 1 | 次 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 22 | 48芯光纤 | 48芯室外单模光纤，含穿线施工 | 2160 | 米 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 23 | 24芯光纤 | 24芯室外单模光纤，含穿线施工 | 1320 | 米 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、参考品牌：AMP、康普、BAS。 |
| 24 | 8芯光纤 | 8芯室外单模光纤，含穿线施工 | 1200 | 米 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。2、定制。 |
| 25 | 光纤熔接施工 | 光纤熔纤及熔接辅材 | 480 | 点 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 26 | 48口光纤配线箱 | 48口ST型机架式光纤配线箱（含耦合器、光纤尾纤、光纤跳线及配件等） | 4 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 27 | 24口光纤配线箱 | 24口ST型机架式光纤配线箱（含耦合器、光纤尾纤、光纤跳线、熔接及配件等） | 8 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 28 | 综合管路制作 | SC50钢管，开挖深度不低于路面300mm，含管路开挖预埋制作及回填 | 800 | 米 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 29 | 手井 | 350mm×350mm×350mm，含井盖及制作 | 25 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 30 | 施工辅材 | VC管、管卡、线槽、扎带等施工辅材 | 1 | 屁 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：综合布线/校内建筑群。 |
| 二 | 校园监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内红外半球摄像机 | 1、具有200W像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。 2、在1900x1000@30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1080TVL。 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile *5、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 6、图像传输延时≤100ms，灰度等级不小于11级，信噪比不小于55dB，需具不小于1050dB宽动态，红外补光距离不小于45米 *7、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项； 8、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 *9、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 10、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 *11、具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 12、摄像机能够在-40~65摄氏度，湿度小于92%环境下稳定工作。 *13、具有1个RJ-45网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 14、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 *15、提供三年售后服务承诺函。 | 52 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 室外枪型摄像机 | 1、在1900x1000@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 *2、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。 3、最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005lx。 4、支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。 5、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1900x1000@30fps，第二码流最大700x480@30fps，第三码流最大1900x1000@30fps、第四码流最大700x480@30fps，第五码流最大1900x1000@30fps。 *6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 7、在1920x1080@30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤90ms。 8、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/3。 *9、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。 10、照度适应范围不小于130dB，红外补光距离不小于100米 11、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05% *12、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 *13、支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 14、支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置 15、支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 *16、提供三年售后服务承诺函。 | 83 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 48口交换机 | 一、性能要求： *1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，提供第三方测试报告； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； *4、支持RIP、RIPng、OSPF，支持IPv4FIB表项≥4K； 5、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持CPU保护功能，支持CPU队列限速； *6、支持G.8032开放环网协议； 7、支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，简单构建堆叠系统，提供官网截图及链接证明； 8、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供第三方测试报告； 9、支持Openflow1.3标准，提供第三方测试报告； *10、为保证兼容性与统一管理，本次投标交换机需要和核心交换机同品牌； 二、硬件配置要求： *1、每台配置48个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP光口（非combo口），1个交流电源； *2、提供产品五年的免费售后服务承诺函 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/2A开关电源 | 149 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 枪机支架 | 枪型摄像机支架 | 86 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 单模光纤 | 国标，8芯室外光纤。 | 2780 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 光纤跳线 | 光纤跳线，3米，国标。 | 12 | 对 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接盒 | 8口光纤熔接盒，含熔接耦合器、熔接尾纤。 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类非屏蔽网线，国标，铜芯，导体参考直径：不低于0.50mm。 | 45 | 箱 |  |  |  |  |
| 11 | 监控取电主线缆 | 监控取电主线缆，RVV2*2.5，国标，铜芯。 | 3600 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 监控取电支线缆 | RVV2*1.0，国标，铜芯。 | 3560 | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 穿线管 | PVCΦ20国标 | 3460 | 米 |  |  |  |  |
| 14 | PE管 | 国产,Φ32 | 2798 | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 室外防水盒 | 环保塑料防水盒；尺寸150*200*100；与摄像机配套使用。 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 机柜 | 6U壁挂机柜 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 高清网络红外高速球 | 1、分辨力不小于1200TVL（分辨力为1920*1100，帧率为25fps、码率4Mbps、RJ45输出） 2、型智能球型摄像机靶面尺寸为1/1.9，内置镜头，内置GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口；4个红外灯、2个白光灯，1个复位按钮、1个SD卡槽。 *3、设备变倍时可提前调整焦距范围，保证设备在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s； *4、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距设备120m处的人体轮廊，开启红外光补光，可看清距设备250m处的人体轮廊； 5、依据GA/T1127-2013的5.3.1.7条款的规定，宽动态能力综合评价得分应≥135； *6、红外灯关闭：彩色：0.0002lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块； 黑白：0.0001lx(AGCON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； *7、设备具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%； 8、支持多场景切换，可对当前场景目标进行检测； 9、在监视画面中检测出多个移动目标（人或车）后，设备可自动跟踪其中一个目标并调节变倍（默认变倍倍数及跟踪时间可选择），直至目标离开监控区域； 10、支持对智能行为分析目标类型进行设置，可设置为人、非机动车或机动车一种或者一种以上类型进行检测。检测目标支持自行配置。通过不同颜色的检测框区分显示，并将机动车信息在右侧显示；非机动车与行人信息在底端显示； 11、可通过客户端软件在监视画面中，绘制规则线并设置联动录像时长，录像长度可设置为1-120Min，预录0-5s可设置，录像延时10-300s可设置； *12、采用单人及单辆机动车分别依次触发绊线入侵及区域入侵进行试验，试验环境照度不低于100lx，单人及单辆机动车各测试100次，设备绊线入侵及区域入侵报警次数应各不少于99次； 13、设备设置区域入侵规则，监视画面中的行人、机动车及非机动车触发规则后可对触发行人、机动车及非机动车进行框选跟踪。 在天气晴朗无雾的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于50lx。 单个行人日间和夜间各测试100人次，行人捕获次数均不少于99人次； 机动车日间和夜间各测试100次，机动车捕获次数均不少于99次； 非机动车日间和夜间各测试100次，非机动车捕获次数均不少于99次； *14、提供三年售后服务承诺函。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 8口交换机 | 1、8端口1000BASET铁壳交换机；网络标准IEEE802.3i10BASETIEEE802.3u100BASETXIEEE802.3ab；速度带宽：16Gbps（无阻塞） 2、包转发率（1000Mbpsport）：1，480，000pps包转发率（100Mbpsport）：1，480，00pps包转发率（10Mbpsport）：1，480，0pps； 3、MAC地址表4，000；缓存1M。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 防油污枪型摄像机 | 1、具有200W像素CMOS传感器。 2、在1920x1080@30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL，最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。 3、支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265都支持Baseline/Main/HighProfile。 4、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@25fps。 *5、当有报警触发时，视频录像帧率可自动调整至设定值。 *6、在只输出主码流，分辨率设置为1920x1080，帧率设置为30fps，码流2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时≤85ms。 7、信噪比不小于60dB，需具不小于105dB宽动态。 8、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.3%。 9、支持在5%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 10、红外补光距离不小于150米。 11、支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 *12、支持12行字符叠加，字体颜色、对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 *13、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 14、具有背光补偿、强光抑制、自动增益、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、智能红外、断网续传、录像回放、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、配置管理、区域裁剪、区域曝光等功能。 15、具有1个RJ-45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡槽、1个RS232接口、1个复位按钮； *16、提供三年售后服务承诺函。 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 硬盘录像机 | *1、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘。 2、支持盘组管理，可创建容量不同的数据存储空间，对不同通道分配不同的存储空间，可查看盘组容量。可设置盘组为“只读”、“可读写”模式；支持配额管理，对同一通道主码流、辅码流、图片分配到不同的盘组中。 *3、即时回放：即时回放时间从5min到2h可调； 4、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑； 5、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 6、支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签。 *7、支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与ipc双向语音对讲； 8、每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，到达输错次数时，账户将被锁定。可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理。 9、支持录像回放声音控制，可打开、关闭声音并调节音量，可手动开启停止所有通道录像。支持在时间轴上鼠标滚轮可控制切换：24小时，12小时，1小时，30min的切换。支持回放录像剪辑功能，可对录像文件设置时间段进行剪辑； *10、当NVR收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最600s的视(音)频。 *11、支持P2P服务器功能，通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放； 12、日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息，便于设备查询，支持程序异常或者设备死机时收集设备信息； 13、可将音频采样率设置为8、16、32、48、64kHz； *14、提供三年售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 35 | 块 |  |  |  |  |
| 22 | 监视器 | 1、显示尺寸：54.6″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； *2、亮度不低于700cd/m2，对比度≥4500:1，图像显示清晰度不低于950TVL，亮度鉴别等级≥11级。 3、具备3C认证证书； 4、水平可视角度178°，垂直可视角度178°； 5、工业级面板，适合7*24小时连续工作； 6、画面快速响应，真正无拖尾；支持多种信号输入； *7、提供三年售后服务承诺函。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 机架式光纤熔接盒 | 1、光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm； 2、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 3、钢板厚度：1.0mm； 4、安装板材质：铝板黑色喷塑； 5、安装高度：1U； 6、进线光缆数量：2-4根； 7、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接； 8、配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘2个； 9、使用温度：-40～70℃； 10、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 光纤收发器 | 国标，千兆单模光纤收发器，双电口。 | 3 | 对 |  |  |  |  |
| 25 | 监控管理平台扩容 | 1、支持存储模式和转发模式，存储模式下支持接入带宽可达到1400Mbps，存储能力可达到1400Mbps，转发带宽可达到1400Mbps；纯转发模式下支持接入带宽可达到2700Mbps，转发带宽可达到2700Mbps； *2、支持视频平台取流，支持通用视频软件取流，支持外接IPSAN存储、云存储，支持录像查询，查询月录像和录像段信息，支持客户端录像回放和下载，支持管理员权限加密。 3、支持热备功能，支持时钟同步功能； 4、支持第三方设备接入并进行录像下载和回放； 5、支持存储和转发功能； 6、设备含有2个千兆网口； | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 26 | IP网络存储服务器 | 1、采用4U24盘位专业存储设备； 2、支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 3、采用linux操作系统，64位四核处理器,4G内存，可扩展128G高速缓存； 4、具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口；公安部检测报告证明 5、支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级，支持非法访问报警，当硬盘被非法访问时，可在浏览器上给出提示信息； 6、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 *7、最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写； 8、可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到； 9、支持在硬盘处于休眠的状态下，可查询录像文件； *10、设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持samba和nfs，设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖； 11、支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps； 12、可支持对多个磁盘分时上电； 13、支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放； *14、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放； 15、支持接入6T、8T、10T磁盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； *16、可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面； 17、设备具有2个电源模块、2个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开设备的外壳进行控制单元的插拔或更换； 18、支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 19、当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 20、支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中； 21、可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； *22、可批量添加，修改前端摄像机ip地址，并可对已添加的前端摄像机ip进行过滤； 23、支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像； 24、支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 25、支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 26、支持集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； *27、设备可对硬盘进行加密和解密，在最大画面分屏显示模式下，可拖动改变各通道视频画面位置； *28、提供三年售后服务承诺函。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 机柜 | 1、产品类型：网络服务器机柜； 2、机柜容量：42U，参考尺寸：2000*600*1000，前玻璃门，后门钢板门； 3、机柜标准：19英寸标准； 4、材料及工艺：前门玻璃,后门钣金,材料采用优质冷轧钢； 5、其它性能：配置:8位10APDU插排1个,固定板3块,风扇部件2组,4只两寸重型脚轮,M6方螺母钉40套,内六角扳手一只； 6、机柜摆放要科学合理，美观大方，安全到位； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 安装辅材 | 面板、插座、RJ45头、PVC管配件等、标志标示、膨胀螺丝等施工安装辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 三 | 校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络适配器 | 1、设备采用标准壁挂式设计，具备≥3.4英寸显示屏，显示点播目录及当前任务信息，配备红外遥控器，实现点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，快进/快退，A-B复读。 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3、内置≥2×30W定阻输出功放模块；可外接音箱。 *4、具备≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；≥1路本地话筒输入，≥1路线路输入，可调节音量，实现本地扩音。 5、输出频率：80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞75dB。 *6、为了广播系统的稳定性，所投IP终端内置数字化IP网络终端嵌入软件的功能，数字化IP网络终端嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖公章。 | 40 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 40 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 室内豪华型音柱 | 1、额定功率:10W 2、最大功率:20W 3、灵敏度≥86dB 4、频率响应:130-15KHz 5、尺寸:约135×120×320mm 6、喇叭单元:4″×1,2.5″×1 | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | IP网络适配器（机柜式） | 1、设备采用标准19英寸机架设计，1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址； *2、具备有≥3.4英寸显示屏，≥16个工业级金属按键，≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节；4路音频信号输出接口，可同时外接4台功率放大器，工业级接线端子。 3、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、支持远程媒体点播功能，节目点播支持英语教练播放模式(A-B复读)；支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播,支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。 5、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 *6、具备有三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量；内置4 x 500W大功率智能电源输出接口，无音乐或呼叫时，自动切断级联功放电源，进入待机状态，且具有编程打开输出电源功能。 7、输出频率：80Hz～16KHz，谐波失真≤0.3%，信噪比＞70dB。 *8、为了广播系统的稳定性，所投IP终端内置数字化IP网络终端嵌入软件的功能，数字化IP网络终端嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖公章。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 纯后级功放 | 1、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2、1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3、面板带音量调节旋钮； 4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5、额定输出功率：350W | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2、额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3、灵敏度)≥92dB 4、频率响应(-10dB)：110-18KHz 5、喇叭单元：5"×1 6、为考虑产品兼容性，要求此产品与功放需无缝兼容； | 16 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 前置放大器 | *1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6、为考虑产品兼容性要求此产品与功放需无缝兼容。 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | IP网络音频采集终端 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于200ms。支持无缝接入音效设备，可与调音台、效果器等专业设备配套使用。 *2、具有≥3路线路（AUX）和2路（MIC）输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC1具有默音深度调节功能。 *3、内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED显示屏，功能键包括：上一曲、下一曲、播放/暂停、播放模式，并直观显示播放状态。具备≥10个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。 4、支持1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改。 5、具备1路DC24V直流供电接口，可配置DC24V电源供电模块电路，实现应急广播。具备MON OUT音频输出接口，支持多信源混音监听输出。 6、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞70dB，谐波失真≤0.3%。 7、无限量扩展、弹性设计，分区开关支持断电设置与断电记忆功能。支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 一拖二手持无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW-30mW。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 主动式指向性天线 | 1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680-960MHz，增益：11dB。 2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 3、为考虑产品售后服务方便，要求此产品与功放需同一品牌。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 调音台 | 1、支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4、具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 *5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6、频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB～-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 单模光纤 | 国标，8芯室外光纤。 | 2500 | 米 |  |  |  |  |
| 16 | 光纤跳线 | 光纤跳线，3米，国标。 | 10 | 对 |  |  |  |  |
| 17 | 光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒，含熔接耦合器、熔接尾纤。 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 机架式光纤熔接盒 | 1、光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm； 2、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑； 3、钢板厚度：1.0mm； 4、安装板材质：铝板黑色喷塑； 5、安装高度：1U； 6、进线光缆数量：2-4根； 7、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接； 8、配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘2个； 9、使用温度：-40～70℃； 10、湿度：≤85%（温度85℃±3℃）； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 超五类屏蔽网线 | 超五类非屏蔽网线，国标，铜芯，导体参考直径：不低于0.50mm。 | 12 | 箱 |  |  |  |  |
| 20 | 广播支音箱线 | 高考听力专用线，专业音箱音响线材，喇叭线，无氧铜音频线，2芯圆形音箱线2*2.5mm；线材材质：弹性PVC环保材料，具有防水属性；线材导体：高品质4N无氧铜；线材材质：弹性PVC环保材料。 | 2500 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 广播主音箱线 | 高考听力专用线，专业音箱音响线材，喇叭线，无氧铜音频线，2芯圆形音箱线2*2.0mm；线材材质：弹性PVC环保材料，具有防水属性；线材导体：高品质4N无氧铜；线材材质：弹性PVC环保材料。 | 2400 | 米 |  |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管 | 国标，环保，KBG25。 | 900 | 米 |  |  |  |  |
| 23 | 光纤收发器 | 国标，千兆单模光纤收发器，双电口。 | 2 | 对 |  |  |  |  |
| 24 | 24口交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个，千兆复用电接口≥2个； 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、MAC地址表大小≥8K； 4、为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv，提供官网截图和链接证明； *5、所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤22W，长期工作温度-5～55°； *6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 9、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，所有交换机为同一品牌； *10、提供国家强制性3C认证证书复印件； | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 25 | 壁柜 | 壁挂机柜6U（黑色），机柜摆放要科学合理，美观大方，安全到位； | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 26 | 辅助材料 | 1、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）：8条； 2、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头：6.35话筒插头，4条； 3、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）：3.5（耳机插头），2条； 4、水晶头：超五类，1批； 5、其它辅助材料（绝缘胶布、排插等）：1批； | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 四 | 多媒体教室系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师讲台 | 简约风格，采用E1级环保密度板，多格收纳，开放式储物空间，带一层隐藏式抽屉，防磕碰边缘圆弧扶手，专业封边技术，圆滑打磨无毛刺，整体尺寸不小于100CM×120CM×45CM | 12 | 个 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。 |
| ▲2 | 交互一体机 | 一、基础参数： 1. 整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2. 整机屏幕采用75英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 3. 屏幕图像分辨率达3840×2160。 4. 中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 5. 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 6. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 7. 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将可以自动进入黑屏模式。 8. 整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。 9. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 *10、整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 *11、设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 *12、整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。 13、 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。 *14、采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 15、 具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 16、 具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 17、 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 18、 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 19、 整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 20、 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上。 21、 整机具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号。 22、 图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 *23、整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 24、 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 25、 整机可实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示。 26、 如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 27、 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 28、 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 29、 整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。 30、 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 31、 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。 *32、dbx-tv音效：支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。 33、 智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 34、 整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。 35、 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置的实体按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 36、 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 37、 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 *38、嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 39、 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 40、 开机画面支持自定义（调试菜单），可设置为文字、图片。 41、 Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 42、 可通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移，并可进行触控批注。 43、 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘,在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 44、 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 45、 触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 46、 Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键及遥控器。 47、 上拉菜单可调节图像的四种模式：标准、HDR、节能、自定义模式 48、 多应用里增加世界时钟应用，支持查看世界各地时间。 49、 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯： 50、 侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道。 51、 在设置中有系统更新选项，支持云端自动在线系统固件升级，保证功能实时更新 52、 支持定时开关机，可以在设置应用中设置3组定时开关机时间，可以自动将设从待机状态唤醒或者开机状态关机，开机后可以定义开机后的通道或者开机后自动进入节能模式 53、 侧边栏工具中的截图功能，可以对任意区域的内容进行截取，并支持一键插入嵌入式白板 54、 智能护眼系统：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 55、 书写方式：手指或笔触摸 56、 定位分辨率：不小于32767×32767 57、 触摸屏系统通讯端口：全速USB 58、 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 59、 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 60、 触摸屏具有防光干扰功能，在照度100K lux环境下可以正常工作。 61、 书写延迟时间在90ms以内。 62、 触摸框切换到内部通道后再1s内达到可触摸状态，触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 63、 触摸框免驱：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 二、OPS 电脑模块： 1、 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU 2、 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、 硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘 4、 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。 *5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口。 *6、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 7、 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 8、 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 9、 整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 10、 整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M 11、 整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 | 12 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。2、参考品牌：希沃、鸿合、长虹。 |
| 3 | 移动授课软件 | 1、 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、 可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3、 可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 4、 大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 5、 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 6、 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 7、 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 8、 图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 9、 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 *10、需与交互一体机同一品牌产品，保证兼容性，提供软件著作权登记证书。 | 12 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。2、参考品牌：希沃、鸿合、长虹。 |
| 4 | 翻页笔 | 1、 采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 *2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、 无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。（提供第三方检测机构出具的检测报告） *5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6、 支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 7、 支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 8、 支持手笔分离智能识别功能，使用智能笔在上进行书写操作时，整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能，确保书写过程中不会因为手掌、衣袖等误触屏幕造成错误书写操作。 *9、为保障教学使用，要求与交互一体机为同一品牌产品。 | 12 | 台 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。2、参考品牌：希沃、鸿合、长虹。 |
| 5 | 微课制作软件 | 1、 采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频。 2、 支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。 3、 支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。 4、 支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。 5、 录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。 6、 支持从视频中分离提取音频进行编辑，方便后期处理。 7、 支持内容局部变焦缩放功能：可以视频进行局部聚焦放大，让教学重点更为突出。 8、 支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址。 9、 编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。 *10、需与交互一体机同一品牌，保证兼容性，提供软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。2、参考品牌：希沃、鸿合、长虹。 |
| 6 | 组合搪瓷白板 | 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为两块滑动书写板。滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全管理。 2、基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配电子白板适当调整，确保与电子白板的有效配套。 3、书写板面：采用优质烤漆镀锌板，厚度≥0.16mm，表面覆透明保护膜。板面：采用优质搪瓷书写板面，环保水写笔和粉笔两用，墨绿色或白色，光泽度≤3.2﹪，厚度≥0.35mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏），符合GB28231-2011检测标准； 4、内芯材料：防潮、吸音、高强度泡沫板，粘合牢固，厚度≥14mm。 5、背板：选用优质镀锌板，厚度≥0.16mm。纵向间隔80mm压有20mm 加强筋，增强板体强度。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、边框：高级亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.0mm，模具挤压一次成型，横竖（外）框规格约50mm×90mm，看面尺寸约50mm立面尺寸约90mm。边框经氧化、涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。内框规格约37mm×20mm，内框立面尺寸约20mm，看面尺寸约37mm。 8、轨道与滑轮：上框平行对称双凹槽轨道，支持活动板垂直T型吊装，每块活动板滑轮数目4组8个，上轮采用减震消音双滑道吊轮，配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB；每块移动黑板下框两侧各安装优质一体化定向滑轮组，定向轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，为高强减震特种橡胶滑轮；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 9、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格约90mm×50mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，壁厚0.35mm，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11、安全及环保性：可以实现对活动绿板的锁定，一个学校内，绿板钥匙可通用；产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准， 12、安装及易维护性：安装使用L型钢板，厚度为3mm，安装牢固、安全、美观。 13、书写耗材：白色板书笔2支，蓝色板书笔1支，白色水性板书墨水2瓶，蓝色板书墨水1瓶，EVA板擦1个。 | 12 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。 |
| 7 | 无线传屏器 | 1、可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到交互一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2、支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/MacOS 3、传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 4、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5、采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在交互一体机上做任何操作。 7、支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8、支持外部电脑在交互一体机上做扩展屏显示。 9、无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线，保证传输稳定及设备简洁。 | 12 | 只 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。2、参考品牌：希沃、鸿合、长虹。 |
| 8 | 实物展台 | 一、硬件： 1、 铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2、 内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3、 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4、 采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。（提供第三方检验中心所出具的权威检测报告） 5、 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6、 解析度：中间1600线，四周1400线。 *7、视频展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8、 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 *9、 提供CCC检测报告。 二、配套软件： 1、 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 *2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 4、 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 5、 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 *6、为保障教学使用，要求与交互一体机为同一品牌产品。 | 12 | 套 |  |  |  | 1、所属系统及布置位置：多媒体教室。 |
| 五 | 一卡通系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门控制器 | 控制4扇门的权限 *进门控制器要求提供和华东师范大学芜湖外国语学校一卡通一期、二期系统的接口且能够兼容（提供承诺函且提供软、硬件系统对接方案）。 | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 进门读卡器 | 通讯采集卡片信息 *进门读卡器要求提供和华东师范大学芜湖外国语学校一卡通一期、二期系统的接口且能够兼容（提供承诺函且提供软、硬件系统对接方案）。 | 36 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 出入口执行机构设备 | 磁力锁（单门） *出入口执行机构设备要求提供和华东师范大学芜湖外国语学校一卡通一期、二期系统的接口且能够兼容（提供承诺函且提供软、硬件系统对接方案）。 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 出入口设备 | 磁力锁（双门） | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 一卡通接入交换机 | *1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥144Mpps； 2、MAC地址≥8K，VLAN支持4k； *3、支持智能以太保护SEP协议、ERPS以太环保护协议（G.8032)； 4、支持SmartLink功能极大地提升了接入侧设备的可靠性,支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障，提供官网截图； 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； 6、支持sFlow功能，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，提供官网截图； 7、电源端口前置的款型可以满足300mm深的机柜放置提供官网截图； *8、支持纵向虚拟化技术； 9、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF等路由协议； *10、支持防CPU攻击，DHCP snooping, DAI, SAVI, MFF安全防护机制； 11、配置：交流电源，48个千兆电口，4个千兆SFP光口； *12、业务端口防雷能力≥7KV； 13、产品证书：提供工信部入网证； | 4 | 台 |  |  |  | 参考品牌：华为、H3C、思科。 |
| 6 | 电气配线 | 规格：六类非屏蔽双绞线。 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 电气配线 | 绝缘护套软电缆RVV4×0.75 | 5400 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 电气配件 | 8孔位机柜专用pdu插座 | 11 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 辅材 | PVC管、管卡、线槽等 | 1 | 套 |  |  |  | 定制 |
| 10 | 考勤机 | 支持指纹、人脸识别 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 六 | PDA教室系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 课程资源系统 | 一、 资源服务 1、电子课本：须支持全学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐三大学科支持点读，针对教材各章节，整合相关的文本、图片、声音、视频、动画等资源，形成电子课本以及配套授课资源；每个教师端拥有至少10本电子课本下载权限。 2、同步资源：须涵盖小初高全学段，语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多学科，配套资源类型包括教案、课件、教学素材（含视频/ 交互式资源/图片等），并支持在备授课场景一键获取。 3、资源标准体系：须符合基础教育教学资源元数据规范（CELTS）和中央电教馆教学资源数据规范。 二、校本资源库 1、校本资源库为学校提供对本校各类教学资源的存储，包括学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式包括txt、word、excel、PowerPoint、jpg、bmp及各种音视频格式。 2、校本资源库的资源使用：须支持按目录检索条件、资源筛选排序，并支持校本资源的预览、下载、移动等功能。 3、资源分享：须支持本校教师将个人的优质教育教学资源分享校本资源库存储，支持校本课程资源的分享、获取和使用。 三、个人资源库 1、个人资源库：须支持教师对个人的资源进行存储和管理，资源格式包括txt、word、excel、PowerPoint、jpg、bmp及各类音视频格式；须支持教师对云服务资源、学校校本课程资源收藏到个人资源库中； *2、须支持教师上传资源，并对上传的资源进行自动归类，方便教师检索，归类的类型包括：PPT、文本、图片、视频等。须支持教师在个人资源库新建文件夹，支持单个资源或文件夹整体导出至本地电脑，也支持一键将个人资源库中资源加入至备课本。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 2 | 练习与反馈系统（中学版） | 一、同步练习 1、 支持教师通过Web端或Android客户端完成布置练习、批改练习等功能，并可以word格式下载已布置的练习原题；须支持学生通过Android客户端完成并提交练习、查阅批改详情等；支持作答数据、批改数据云端同步，实时更新； 2、在学生进行课前预习和课后练习时，支持基于教材章节的同步训练； 二、自由出题 1、打卡任务:支持教师通过上传图片、word、ppt、pdf等形式自由发布练习任务，学生通过客户端上传练习作答记录后，可以查看答案附件进行自批自改。 2、支持教师在线编辑答题卡，答题卡支持题型包括选择题、填空题、判断题、简答题； 三、校本练习 1、支持教师线上布置教辅练习，学生线上作答选择题，系统自动批改；主观题拍照提交，教师可选择按人批改或按题批改；系统自动生成练习报告。（注：教辅作业的电子化定制服务属资源定制服务，需额外收费） 四、英语作文练习 *1、支持教师通过话题、考察形式、来源筛选作文题目，一键布置英语作文练习；学生线下纸笔作答拍照上传，系统即可自动批改并智能打分，自动分析作文中的优点和不足，及时反馈结果并进行标注，辅助教学活动开展。系统可自动生成智能批改报告，包括学生个人报告和班级典型错误报告。个人报告须包含得分、智能点评、作文内容、批改详情等内容。 五、英语听说专练 1、支持老师根据教材章节布置英语单词和英语课文听说练习，其中单词练习涵盖单词跟读、听音选词、拼写、中译英、英译中等练习形式；课文涵盖课文朗读、情景对话等形式。 2、须支持系统自动对学生的语音进行打分评价，并输出准确度、流畅度、完整度等多维度评价指标。老师可查看个人及班级报告。 六、作业批改 1、须支持选择题系统自动批改，主观题学生拍照上传后，支持老师手动批改，键盘给分。 七、错题练习 *1、须支持学生对错题分学科筛选、查看和消错，支持学生查看错题的知识点，提升学生错题解决能力；数理化科目支持错题消错功能。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 3 | 智能教学系统 | 一、备课应用及服务 *1、办公备课一体化：须支持教师办公、备课、授课在同一系统平台上操作，无需切换系统平台。 2、备课资源中心：须提供满足全学段多学科的备课资源，与用户日常教学使用的纸质教材相匹配，符合新课程标准的要求；须满足用户个性化备课需求，支持从云端、校本端、个人网盘端获取资源；支持云资源分类，包括：教案、课件、素材（视频/交互式资源/图片）等，可一键添加和保存到个人网盘中。 3、支持添加本地资源：支持从本地添加资源，支持word、ppt、excel、图片类等文件的上传。 *4、 PPT插件小工具及教学活动卡片的制作：须提供课件制作小工具，并具有交互效果的课堂教学活动模板；须满足在PPT中嵌入课堂活动，包括分类、连线题、翻翻卡及语言类学科的评测练习。 5、备课本管理及同步：须支持对用户新建课件和教学互动的存储与管理。须支持添加备课本，在备课本中可按教材章节目录存储备课资源。须支持通过一键同步将备课的资源上传至云平台直达课堂。 6、备课资源管理：须支持教师下载与教学配套的电子教材和与教材相匹配的富媒体资源，须支持对备课资源进行导出、存网盘、分享至校本、删除等操作。 二、授课应用及服务 1、支持多种授课形式：须实现教师通过电子课本、课件、电子白板、作业讲评等多种授课形式，满足传统课堂的新授课、复习课、讲评课的需求。 *2、电子课本教学：须提供多学科电子化的数字教材及配套同步的富媒体资源，支持一键获取备课资源。支持对语言类学科课本的即点即读，对课本的标注、聚焦、翻页等操作。支持在课本调用语音类评测应用，并即时反馈结果。 *3、课件教学：须支持对ppt、word等文档的原生态的播放，文档显示不乱码、不重叠、不错位。支持对ppt等文档进行标注、聚焦等操作。 4、电子白板教学： 1）须支持电子白板书写，支持更换笔迹粗细和颜色，须支持板擦、撤销、聚焦等操作。 *2）须支持中英文手写智能转写，手写字词、单词、句子等智能转写成印刷体，并支持朗读、评测、生成卡片等操作。 3）须提供10种以上学科工具，须支持常见图形、计时器等通用工具；须支持对白板上书写的字词，进行网络搜索进行课堂扩展；须支持语文、英语学科工具，可直接插入至白板使用；数学学科须支持尺规、函数、几何等工具，其中函数至少包括5种，支持自主编辑函数公式。 5、基于素材或学情数据的讲评教学：提供对图片、练习成果照片进行讲评；支持练习的数据统计和分析，提供最近的数据分析报告，进行讲评教学。 6、学科应用教学：须支持提供学科应用进行教学 1）英语学科须支持自定义英文文本朗读，并可导出为音频； 2）语文学科须支持自定义中文文本朗读，并可导出为音频； 3）数学学科须支持教师教学过程中图形、函数等绘制； 4）须提供初、高中物理化学虚拟实验 。 *7、智能助教：须支持通过语音指令表扬学生，随机选人等操作。 8、微课录课： 1）须支持对授课主机屏幕进行录制形成课堂授课实录或微课；须支持通过二维码分享实录视频； *2）须支持通过视频智能分析实现任意授课内容（PPT、电子书、网页、文档等）的关键帧的自动提取，提取准确率>90%； 3）具备稳健的升级机制，支持用户手动或静默下载升级； 4）须支持自动视频结构化处理，并支持分享到班级、校本微课库。支持将微课分享到微信等社交空间； *5）个人微课服务：须支持微课结构化展示，包括微课视频+关键帧，支持点击关键帧方式快速精准定位视频内容；须支持增减关键帧；须支持对微课分类管理和按微课名搜索； | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 4 | 课堂数据资产平台 | 1、学生日常表现：须支持查看学生一段时间练习得分率、练习提交率和获表扬次数，并按班级统计表现情况； 2、练习情况：须支持按班级统计练习用时、练习平均提交率、练习完成累计时长； *3、学生画像：须支持依据课堂表现数据和线上练习数据为每名学生生成个性化标签； 4、课堂回顾：须支持记录学生日常线上练习成绩和课堂表现数据； 5、练习效率分析：须支持统计每名学生按次线上练习总用时、练习得分率并分析练习效率； 6、教师数据排行榜：须支持统计教师使用智慧课堂产生的各种数据，包括授课次数、互动次数、表扬次数、布置练习次数。支持按照学科进行筛选； 7、教师数据概览：须支持根据教师授课、备课、练习批改等数据生成教师个性化标签； 8、课堂记录：须支持按照课题、时间、年级和学科查询教师使用智慧课堂的授课记录； *9、课堂报告：须支持统计一节课产生的数据，包括：互动次数、表扬次数、出题次数，并统计课堂互动类型分布； 10、课堂实录：须支持根据教师授课使用智慧课堂的情况，记录授课操作包括互动、表扬等，形成课堂实录。 11、课堂数据汇总：须支持教师查看当前班学生近期获表扬情况，总体表扬情况。支持近几次练习分析，包括练习得分分布，练习提交情况，平均完成时长； *12、分享：须支持班主任将学生在智慧课堂环境中的优秀课堂表现数据，包括：获表扬、参与答题、练习优秀，按周、按月分享至家长； *13、管理者数据系统：须支持学校管理者查看全校智慧课堂总体使用数据，包括：智慧课堂授课总节数、校本微课总数、使用智慧课堂的活跃师生数、资源引用次数；能够查看学生总体练习成绩和完成时长；须支持查看最近使用智慧课堂的课堂记录； | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 5 | 智能平台教室版软件 | 1、采用自有专利技术和投屏软件，能够在不采用第三方Miracast或AirPlay等投屏器设备或者投屏软件的条件下，无需任何设置和切换，实现主流的智能设备跨平台屏幕投射；实现板书书写、课件讲解、图片批注等教学内容的投屏展示； 2、能够实现投屏自愈功能，实现由于网络故障而导致的投屏问题在网络恢复后自动恢复投屏； 3、支持根据教师需求调整投屏的清晰度和声音播放（支持音响和平板的播放切换）；支持教师教学内容全屏幕的展现，并实现投屏的即时暂停与恢复； 4、实现以教室为单元的高密度无线环境快速部署，实现有线网络、无线网络的兼容；支持2.4GHz、 双5GHz 三射频，实现多个教室设备的集中管理功能； 5、实现对多个无线SSID（网络名称）、信道的自定义功能，实现安全密码管理、加密和移动设备MAC地址的绑定等功能； 6、支持管控教室网络的互联网接入及流量控制； *7、支持教室在无互联网、无校园网的情况下，有效保证教师正常教学活动不受影响：课件的正常播放、任意书写、白板讲解、图片批注、实物投影、微课录制，师生互动等，保证无线投屏正常应用； 8、支持对教学过程中产生的数据进行存储、定时清理，并且能够联网上传，保证教学数据不丢失，支持客户端静默升级； *9、支持设备远程集中管控，可实现设备远程和定时开关机、支持网络安全管理，实现网络白名单设置和网络访问日志查看、支持设备智能故障告警、设备状态监测、软件运行控制； | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 6 | 教室物联平台 | 1、CPU：双核处理器，主频≥3.2GHz； 2、运行内存≥4G DDR4； 3、 存储容量≥64GB SSD； 4、分辨率：最大分辨率(HDMI)：4096x2304@24Hz；最大分辨率（VGA）:1920 x 1200 @60Hz； 5、工作频段: 支持2.4GHz ，5GHz双频段，支持5G终端优先采用802.11ac接入，2.4G终端采用802.11n接入模式； 6、支持802.11ac/a/n或802.11b/g/n保证80个终端同时接入使用； 7、支持2.4G、5G双频、only-5GHz频段模式、 2.4GHz和5GHz混合模式； 8、接口要求：1×HDMI、1×VGA、1×MIC-IN & AUDIO OUT、2×USB 2.0 、2×USB3.0、1×RJ45； | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 7 | 智能互动反馈系统 | 1、 互动教学： （1）须支持教师发起投票、抢答、全班作答等方式的课堂互动；须支持客观题及主观题的互动题型，客观题须支持单选题、多选题、判断题等，主观题须支持学生手写作答，拍照上传，题目包括填空题、简答题、论述题等； （2）须支持教师课下准备互动练习内容，存入草稿箱，课上快速调取发起互动； （3）须支持分组教学，创造合作探究学习氛围； 2、课堂分享：须支持教师将电子课本、PPT、白板、第三方应用等任意教师端的截图分享给学生； 3、学生评价：须支持教师在课堂上对学生表现进行点评，包括表扬学生和批注讲评； 4、 即时报告与互动报告： （1）即时报告：须支持作答结束后即时生成互动报告，报告包括完成情况、总人数、参与人数、平均正确率、单选项正确率、正确及错误学生的具体名单等信息；须支持查看学生主观题的作答结果； （2）互动报告：历次互动记录，包括互动类型和互动活跃度等信息，须支持本地存储和云端存储。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 8 | 教师智能终端 | 1、屏幕：≥10英寸，触摸屏 2、操作系统：Windows 10 3、处理器：主频≥1.2GHz 4、内存：4GB ； 5、存储：64GB； 6、电池：≥25Wh或≥7000mah； 7、摄像头：前置≥200万像素，后置≥500万像素； *8、质保：1年整机（提供加盖公章的承诺函）。 | 6 | 台 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 9 | 学生智能终端（护眼PAD） | 一、硬件参数： 1、CPU：四核心CPU，主频≥2.0GHz; 2、运行内存≥3GB； 3、存储容量≥32GB，支持Micro SD（TF）卡扩展，最小支持32GB； 4、屏幕尺寸≥10英寸，屏幕分辨率≥1920*1200； 5、操作系统：Android 8.0及以上； 6、摄像头：双摄像头，前置≥800万，后置≥800万； 7、网络支持：支持WiFi 8、功能支持：Bluetooth 4.0及以上；电池容量≥6000mAh锂聚合物电池 9、标配皮套 二、软件参数： （一）课堂互动 1、课堂互动：须支持学生完成投票、抢答、全班作答、分组作答等课堂互动。 （二）课堂学习 *1、学生电子教材：须支持学生下载多学科电子教材，须支持学生下载的电子教材中语文、英语、音乐等语言类学科字、词、句、段和全文的点读功能，朗读的过程中可随意暂停和播放，朗读语音效果自然流畅； 2、课堂笔记：须支持接收和保存教师所分享的电子课本、PPT、白板书写内容等任意截图内容；须支持学生按学科分类收藏教师分享的图片，形成课堂笔记，须支持对笔记进行批注，可选择本地存储与云端存储； 3、学习资料：须支持按学科展示老师分享的学习资料，支持微课视频、音频、ppt、word、excel、pdf等文件的下载和学习； 4、微课中心：须支持学生基于录制微课，并可一键分享至班级；须支持查看个人及教师推送的微课、班级微课、校级微课等，支持向老师一键反馈学习结果； *5、须支持学生自主进行英语单词学习，中英翻译学习等，支持学生自主评测练习； （三）绿色安全 *1、安全登陆：须支持一机一号、AI人脸校验，账号异地登录风险提醒等，识别异常登录行为，保障账号安全； *2、视力保护：须支持学生端绿色护眼，支持蓝光过滤，减少蓝光辐射；须支持使用时间管制，定时休息提醒；须支持坐姿矫正，支持通过距离感应，识别学生与屏幕的距离，提醒学生与平板保持适当的观看距离。 *3、后台管理：须支持后台管理网址白名单、应用白名单。支持设备功能管控服务（包括蓝牙开关、摄像头等）；提供UGC内容监管服务，维护绿色安全的使用环境。 | 45 | 台 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 10 | 智能充电柜 | 1、主体材质采用铝合金拉丝横梁+主体框架冷轧钢+ABS工程塑料侧板，整体大圆弧过度，保障学生安全。 2、4寸超静音减震万向轮（带刹车功能），内嵌式ABS人体工学把手，柜体侧面辅助带开关以及PDU插座设计，对外提供220V，13A的国标插座4个；方便老师外接设备供电。 3、内部分舱：前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；前舱门可以直接打开270度，不占空间，方便拿取平板电脑；后舱为电源管理控制区域，设有专业的理线架，线体内部盘绕，外部干净整洁，由专业管理人员控制。 4、前后门均使用天地防盗锁，设备存储更安全；柜体侧面带有置物槽，可存放电源线和无线AP等。 *5、USB供电，充电电路自动适应5V，9V，12V，支持QC2.0标准快速充电，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，有限供应低电位设备，保障充电效率和设备安全。 *6、电源管理系统：具备时序供电功能，防止通电时电流瞬间变大对设备造成损坏。充电柜侧面提供220V，13A的国标插座强电接口4路。 *7、恒温控制器功能：配置温度感应装置，当移动充电车内温度≥30℃时自动启动降温风扇，以达到恒温状态。配置2只、最大可扩充6只12英寸静音风扇，降温速率快，保樟平板设备处于最佳温度环境内，节能环保的同时有利于增加设备的使用寿命。 8、外置定时旋转按钮，方便用户设定充电时长、模式等，可根据实际需求选择集中供电，分层循环供电、连续供电、定时供电等模式。 9、电源管理模式：①分层循环供电功能：为避免一次性为大量的平板设备充电造成供电载荷过大造成教室跳闸，影响教学使用，可根据实际情况设定每一层充电工位充一定时长，在时长达到额定值时，充电柜系统会自动给下一层设备进行充电，此时上一层充电工位停止工作；②连续供电功能：可连续稳定的为每一个充电工位进行充电作业；③定时供电：可根据充电需求设置充电时长，到达额定值时自动断电，使充电更加安全化，方便化。 10、过载保护：当功率过大或电流不稳定时自动断电，标配漏电保护器，可提供漏电保护和短路保护。 *11、充电柜配备液晶触摸屏，显示充电工位的充电状态、充电位数、接通状态、充满状态、电流、电压情况，易于操作和管理。 12、采用ABS材质隔板，其中内置隔板上带有卡线槽及通风散热孔，且不划伤屏幕，独立储存区域;每个隔板前有LED状态指示灯；不充电时指示灯不亮，设备充电时指示灯闪烁，设备充满时常亮。 13、充电柜两侧为ABS工程塑料，带网格散热孔，具有抗静电和防划伤功能。 14、移动终端管理高级功能（充电柜集群管理软件），同时支持Android多种设备数据同步；支持一键数据同步、分发、删除；可单个、分组或全部同时进行同步；采用无线方式管理同一个无线局域网内的充电平板设备；支持将计算机资料分发至同一无线局域网内的所有平板设备。 *16、提供3C认证证书及产品授权书；整机三年免费质保，提供加盖公章的售后服务承诺函。 | 1 | 台 |  |  |  | 所属系统及布置位置：PDA教室/教学楼。 |
| 七 | 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外P5全彩显示屏 | *1、像素间距：5mm； 2、封装要求：采用SMD1921封装； 3、箱体参考尺寸：960mm×960mm； 4、像素密度：40000点/㎡； 5、屏幕亮度：＞6000cd㎡； 6、对比度≥3000:1； 7、扫描方式：8S； 8、扫描频率≥1920HZ；9、换帧频率=75HZ； 10、整屏盲点率：＜1/10000； 11、视角为H：左右100°，V：垂直80°； 12、工作电压 AC :220V±15%，50Hz±2 Hz； 13、环境温湿度 温度：-40℃～+75℃，湿度：5%-95%； 14、最大功耗：≤780W/㎡，平均功耗≤300W/㎡； 15、平整度 相邻像度间≤0.5mm；模组拼接间隙≤0.5mm； 16、连续工作时间大于72小时； 17、寿命10万小时； *18、提供产品的3C认证证书扫描件加盖公章； *19、提供产品两年免费售后服务承诺函及相关授权资料； | 7.65 | 平方 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 2 | 发送系统 | *为保证产品稳定性，项目要求显示屏与控制系统同一品牌，提供的控制系统软件著作权与显示屏3C为同一厂家 1、通讯方式：LAN或者Wi-Fi接入局域网，3G/4G接入广域网； 2、全面支持智能无线终端进行控制和管理； 3、支持1080P高清分辨率输出； 4、全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式。 *5、采用嵌入式操作系统，自带8G内存，用户可用5G存储容量，支持USB播放； 6、多屏幕、多业务、跨区域统一管理； 7、支持U盘即插即播；支持PC、Android、APPLE、iPhone等智能终端进行管理；支持WiFi接入局域网，支持3G/4G广域网； 8、支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测， 9、支持自动调节显示屏亮度沿用LEDVISION进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 10、支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等；支持多节目页播放。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 3 | 接收系统 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 3、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4、支持14bit精度逐点校正； 5、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 6、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 7、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 8、单卡支持32组RGB信号输出； 9、支持超大带载面积； 10、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 11、支持DC3.3V~6V超宽工作电压，电压波动亦无忧； 12、支持电源反接保护电路； | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 4 | 控制软件 | 1、通过局域网或广域网将中心端的节目、播出任务发送至播放终端，并实现节目及设备的远程控制与管理。 2、播放终端按照中心端的命令进行播放节目，可以进行分组播放也可一对一单独播放。 同时可随时插播文字、图像、视频等组合多媒体内容； 3、支持多种视音频编码标准和图片格式； 4、实时插播字幕；统一集中控制终端平台包含网络远程控制管理、系统自检自启动，远程5、自动升级文件；实现网络实时或定时上下载节目； 6、能够实现对接入终端的精确监控，下载进度及播放内容，提供图形化的直观展示效果。 7、远程控制播放器的开机和关机； 8、远程音量控制、静音； 9、完全的音视频同步； 10、轮播类型：编排好的节目按节目顺序循环播放，播放完最后一个节目后会自动跳回第一个节目重新播放。 11、实时显示网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目，当前插播的消息，播放端更新信息等。紧急插播突发性通知及相关节目。 12、播放端异常情况下，系统显示报警提示。 13、强大素材库 支持多种文件格式素材可进行导入、检索、分类管理、预览、编辑、删除等操作。视频格式支持：MPG、AVI、MPG、RMVB、MOV...图像格式支持：BMP、JPG、PNG、GIF、SWF...音频格式支持：DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA...流媒体协议支持： 14、Office文档支持：PPT、Word、Excel...文件的传输，可设定空闲时段发送，以合理利用网络资源。支持P2P传输模式，确保节目单在批量传输中速度更快。 15、数据传输可采用加密处理技术。 16、支持断点续传，支持网络恢复后自动传输。 17、便捷人性化的可视化界面操作，无需专业媒体制作知识。 18、屏幕区域自由分割，可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕等。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 5 | 供电线缆 | YJV5*6mm2线缆加防护套和线管 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 控制线缆 | 超五类100欧姆四线对双绞线，线芯导体为24AWG的实芯裸铜，绝缘层采用聚乙烯类高分子材料，外皮采用阻燃PVC材料，内部带撕裂绳，性能稳定并具有极高的性能余量，305米/箱。 | 1 | 项 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 7 | 智能配电柜 | 工作电压:380v，工作温度:-10~60°C，最大负载为:15KW，保存环境:温度：-10~60°C，湿度:5%~95%RH，待机功率:0.8W 功能： 具有电源通断指示灯；具有通电指示灯；具有手动控制开关； 内置PLC控制器 具有手动控制、空档、网络控制切换开关； 具有分步式阶梯上电功能，减少浪涌、降低电网压力； 内置智能控制器，支持远程查询通断状态、远程开关电源； *提供第三方检测机构出具的产品功能检测报告 | 1 | 台 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 8 | 钢结构制作 | 1、钢结构框架焊接,主框架采用60*40*2.5mm热镀锌方管焊接，背条采用40*20*1.5mm热镀锌方管焊接，焊点磨平并进行防锈处理， 2、务必保持40*20方通不得弯曲变形，焊接位置精准，牢靠。 3、屏体钢结构下侧落地到硂基础处 4、钢材均采用Q235钢，其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88的规定，焊条采用E43型焊条，套接位置采用一级焊疑缝，其质量标准应符合《炭钢焊条》GB5112-85的规定。 5、螺栓、螺母质量标准应符合GB3098.1-82、GB3098.2-82。构件制造、除应遵守图纸中的要求外，还应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95有关规定。构件在制造以前必须经放样，确定和校核图纸中的尺寸，制造后严格进行质量检查。 6、框架采用铝塑板包边，颜色根据现场环境及业主要求定制。显示屏框架施工严格按照方案图纸施工。 *7、为保证产品质量及施工安全，需提供加盖公章的框架图纸。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 9 | 散热系统 | *因现场环境需要，显示屏要求具有自散热功能。 | 1 | 套 |  |  |  | 所属系统及布置位置：室外LED/东门。 |
| 八 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1、上述整套软硬件的安装调试、培训等系统集成，整套设备保修三年，软件免费升级。含运送到指定位置安装。保证设备能满足教师日常教学使用。 2、投标文件要求有系统集成技术方案（含系统施工组织、施工图、详细安装位置示意图、拓扑图、施工管理、系统集成人员名单、售后服务网点分布等详细技术方案）。 3、安装调试按国家相关标准、文件要求执行，与其他工程环节或学校要求衔接好，建立施工档案，含有现场、集中培训方案及其费用等。 | 1 | 套 |  |  |  | 定制 |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 四、多媒体教室系统▲2 | 交互一体机 |