2019直属学校班班通设备澄清公告附件

一、“采购需求一览表”澄清修改内容

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式液晶电视触摸一体机86寸 | 一. 总体设计部分 1. 采用铝合金面框（拒绝使用非金属边框,防止材质老化变形），保证散热性能，坚固耐用，有效保护触摸单元。弧形转角采用无尖锐边缘连接，保证师生安全。 2.整机屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，分辨率支持1920*1080。屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4. 前面板具有主页、菜单、一键录、音量、电源基本功能按键。 5. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全 6. 整机应当具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号 7. 采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。 8. 触摸屏连接电脑等设备时，无需安装触摸驱动且当有多种信号源输入时，都能实现正常触摸。 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 10.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 *11.设备必须支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 12.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不接受手动重复设置，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 13. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，应当将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 14.设备具备拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声，应当配套摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 二. 便捷功能要求 1、整机为电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，不接受分开形式，（提供第三方出具的检测报告） 2、一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 3、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供第三方出具的检测报告）。 4、整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示（提供第三方出具的检测报告） 5、在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态，提供第三方出具的检测报告。 6、整机必须支持在任意通道画面上进行画面冻结并通过手势选择区域进行局部放大（提供第三方出具的检测报告）。 三．嵌入式系统参数： 1、提供7.0版本安卓系统，内存2G，存储8G，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 2、嵌入式互动白板支持十种以上图形工具。支持十笔或以上书写及手势擦除，手势擦除识别面积根据手势大小自动调整。 3、 Android系统下，必须支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码（提供第三方出具的检测报告）。 4、.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供第三方出具的检测报告）。 5、内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能（提供第三方出具的检测报告）。 四．配套OPS 电脑部分： *1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。必须采用120pin接口。 2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供第三方检测报告）。 3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程 4、内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置，并具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至32G。 5、硬盘：128G或以上SSD固态硬盘+500G机械盘 6、电脑上应当具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（提供第三方检测报告）。 7、内置电脑符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证复印件。 *8、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 *五、提供有效的产品授权书及3C认证证书。 六、多媒体教学软件 1.将教师常用的教学应用软件罗列在一个工具栏内，方便教师调用软件。 2.在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows。 3.在桌面工具栏内具有设置功能，可对设备进行相关设置： 支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出。 4.支持老师个人账号注册，注册登录后可实现白板软件与资源分享平台对接。 5.支持备、授课双模式自由切换，老师在家中也可使用该软件进行备课。 6.提供多学科模式，包括语文、数学、英语、物理、化学等，在各个学科教学模式中提供相应的教学功能。 7.同步PPT演示:播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，投标文件中提供PPT应用小工具软件著作权登记证书扫描件，软件与一体机同一制造商生产，保证软硬件兼容。 七、移动授课软件： 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.具备客户端生成热点功能，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 6.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 7.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 | 11 | 台 |  |  |  | 一中10套、三中1套 |
| 3 | 交互式液晶电视触摸一体机70寸 | 一. 总体设计部分 1. 采用铝合金面框（拒绝使用非金属边框,防止材质老化变形），保证散热性能，坚固耐用，有效保护触摸单元。弧形转角采用无尖锐边缘连接，保证师生安全。 2.整机屏幕采用70英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，分辨率支持1920*1080。屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4. 前面板具有主页、菜单、一键录、音量、电源（集成电视、电脑统一开关控制及节能）基本功能按键。 5. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全 6. 整机应当具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号 7. 采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。 8. 触摸屏连接电脑等设备时，无需安装触摸驱动且当有多种信号源输入时，都能实现正常触摸。 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 10.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 11.设备必须支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 12.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不接受手动重复设置，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 13. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，应当将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 14.设备具备拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声，应当配套摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 二.、便捷功能要求 1、整机为电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，不接受分开形式，（提供第三方出具的检测报告） 2、一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 3、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供第三方出具的检测报告）。 4、整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示（提供第三方出具的检测报告） 5、在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态，提供第三方出具的检测报告。 6、整机必须支持在任意通道画面上进行画面冻结并通过手势选择区域进行局部放大（提供第三方出具的检测报告）。 三．嵌入式系统参数： *1、.提供7.0版本安卓系统，内存2G，存储8G，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 2、嵌入式互动白板支持十种以上图形工具。支持十笔或以上书写及手势擦除，手势擦除识别面积根据手势大小自动调整。 3、 Android系统下，必须支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码（提供第三方出具的检测报告）。 4、触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供第三方出具的检测报告）。 5、内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能（提供第三方出具的检测报告）。 四．配套OPS 电脑部分： *1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。必须采用120pin接口。 2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供第三方检测报告）。 3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程 30.内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置，并具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至32G。 4、硬盘：128G或以上SSD固态硬盘+500G机械盘 5、 电脑上应当具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（提供第三方检测报告）。 6、内置电脑符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证复印件。 *7、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 *五、提供有效的产品授权书及3C认证证书。 六、多媒体教学软件 1.将教师常用的教学应用软件罗列在一个工具栏内，方便教师调用软件。 2.在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows。 3.在桌面工具栏内具有设置功能，可对设备进行相关设置： 支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出。 4.支持老师个人账号注册，注册登录后可实现白板软件与资源分享平台对接。 5.支持备、授课双模式自由切换，老师在家中也可使用该软件进行备课。 6.提供多学科模式，包括语文、数学、英语、物理、化学等，在各个学科教学模式中提供相应的教学功能。 7.同步PPT演示:播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，投标文件中提供PPT应用小工具软件著作权登记证书扫描件，软件与一体机同一制造商生产，保证软硬件兼容。 七、移动授课软件： 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.具备客户端生成热点功能，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 6.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 7.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 | 2 | 台 |  |  |  | 荟萃2套 |
| 4 | 交互式液晶电视触摸一体机65寸 | 一. 总体设计部分 1. 采用铝合金面框（拒绝使用非金属边框,防止材质老化变形），保证散热性能，坚固耐用，有效保护触摸单元。弧形转角采用无尖锐边缘连接，保证师生安全。 2.整机屏幕采用65英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，分辨率支持1920*1080。屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 3. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4. 前面板具有主页、菜单、一键录、音量、电源（集成电视、电脑统一开关控制及节能）基本功能按键。 5. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全 6. 整机应当具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号 7. 采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。 8. 触摸屏连接电脑等设备时，无需安装触摸驱动且当有多种信号源输入时，都能实现正常触摸。 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 10.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 11.设备必须支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 12.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不接受手动重复设置，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 13. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，应当将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 14.设备具备拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声，应当配套摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 二. 便捷功能要求 1、整机为电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，不接受分开形式，（提供第三方出具的检测报告） 2、一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 3、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供第三方出具的检测报告）。 4、整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示（提供第三方出具的检测报告） 5、在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态，提供第三方出具的检测报告。 6、 整机必须支持在任意通道画面上进行画面冻结并通过手势选择区域进行局部放大（提供第三方出具的检测报告）。 三．嵌入式系统参数： 1、提供7.0版本安卓系统，内存2G，存储8G，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 2、嵌入式互动白板支持十种以上图形工具。支持十笔或以上书写及手势擦除，手势擦除识别面积根据手势大小自动调整。 3、Android系统下，必须支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码（提供第三方出具的检测报告）。 4、触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（提供第三方出具的检测报告）。 *5、内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 四．配套OPS 电脑部分： *1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。必须采用120pin接口。 2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供第三方检测报告）。 3、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程 30.内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置，并具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至32G。 4、硬盘：128G或以上SSD固态硬盘+500G机械盘 5、电脑上应当具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（提供第三方检测报告）。 6\内置电脑符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证复印件。 *7、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 *五、提供有效的产品授权书及3C认证证书。 六、多媒体教学软件 1.将教师常用的教学应用软件罗列在一个工具栏内，方便教师调用软件。 2.在桌面工具栏内具有注销按键，单击即可一键注销Windows。 3.在桌面工具栏内具有设置功能，可对设备进行相关设置： 支持屏蔽第三方窗口功能，防止上课期间的广告弹出。 4.支持老师个人账号注册，注册登录后可实现白板软件与资源分享平台对接。 5.支持备、授课双模式自由切换，老师在家中也可使用该软件进行备课。 6.提供多学科模式，包括语文、数学、英语、物理、化学等，在各个学科教学模式中提供相应的教学功能。 7.同步PPT演示:播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，投标文件中提供PPT应用小工具软件著作权登记证书扫描件，软件与一体机同一制造商生产，保证软硬件兼容。 七、移动授课软件： 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.具备客户端生成热点功能，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 6.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 7.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 | 1 | 台 |  |  |  | 火龙岗中学1套 |
| 8 | 电磁笔 | 1.锥型笔头设计，支持红外高精度书写，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 2.采用2.4G无线连接技术。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 9.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 14 | 支 |  |  |  | 一中10支、三中1支、荟萃2支、火龙岗1支 |
| 11 | 交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板70寸 | - 技术要求 - 1.智慧黑板产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。 2.整体外观尺寸：宽度≥4001mm ，高度≥1201mm ，厚度≤92mm。 3.液晶平板性能要求：70英寸：对比度≧4000：1，亮度≧450，分辨率≧1920x1080，响应时间：≤8ms。 4.内置电脑配置要求: 采用模块化、可维护、插拔式结构设计, 配置不低于Intel I5处理器，内存：不低于4G DDR4；硬盘：不低于128GSSD 固态硬盘，自带window10操作系统；内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度。 5.智能黑板产品采用国内先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写。 6.智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，触控功能与传统书写功能瞬间切换。（提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖公章）。 *7.智慧黑板必须支持HDMI、VGA、TV、window多种信号源模式下窗口一键下移功能。 8.智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、应当在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖公章）。 9.智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱、扩音不受Windows，Andriod影响，即使关闭Windows也可以正常扩音、支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频；（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章）。 10.智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接。不接受附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖公章）。 *11.智能互动黑板触控玻璃具有第三方检测机构出具的并盖有CMA或CNAS章的碎片状态、耐热冲击性能、玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受90MPA的外应力冲击检验报告。 12.智能互动黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（提供相关检测报告复印件加盖公章）。 13、智慧互动黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）。（提供具有CMA、CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖公章）。 *14、为保证设备用电安全，须提供智能黑板电能管理系统软件著作权证书。 *15.提供有效的产品授权书及所投产品3C认证证书。为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的委托人/制造商/生产企业为同一企业。拒绝OEM产品。 二、多媒体教学软件 1.多媒体教学软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。 2.多媒体教学软件必须与无线交互数字展台无缝对接、流畅度高。白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用。 3.可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 4.支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。 5.智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等。 6.支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。 7.书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式。 *三、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 | 34 | 台 |  |  |  | 安师大附外34台 |
| 12 | 交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板75寸 | 一技术要求 1.智慧黑板产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。 2.整体外观尺寸：宽度≥4001mm ，高度≥1201mm ，厚度≤92mm。 3.液晶平板性能要求：75英寸：对比度≧4000：1，亮度≧450，分辨率≧1920x1080，响应时间：≤8ms。 4.内置电脑配置要求: 采用模块化、可维护、插拔式结构设计, 配置不低于Intel I5处理器，内存：不低于4G DDR4；硬盘：不低于128GSSD 固态硬盘，自带window10操作系统；内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度。 5.智能黑板产品采用国内先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写。 6.智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，触控功能与传统书写功能瞬间切换。（提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖公章）。 7.智慧黑板必须支持HDMI、VGA、TV多种信号源模式下窗口一键下移功能（提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖公章）。 *8.智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、应当在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 9.智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱、扩音不受Windows，Andriod影响，即使关闭Windows也可以正常扩音、支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频；（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章）。 10.智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接。不接受附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖公章）。 *11.智能互动黑板触控玻璃提供第三方检测机构出具的碎片状态、耐热冲击性能、玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受90MPA的外应力冲击检测报告。 12.智能互动黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（提供相关检测报告复印件加盖公章）。 13.智慧互动黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）。（提供具有CMA、CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖公章）。 *14.为保证设备用电安全，须提供智能黑板电能管理系统软件著作权证书。 *15.提供有效的产品授权书及产品3C认证证书。为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的委托人/制造商/生产企业为同一企业。拒绝OEM产品。 二、多媒体教学软件 1.多媒体教学软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。 2.多媒体教学软件必须与无线交互数字展台无缝对接、流畅度高。白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用。 3.可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 4.支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。 5.智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等。 6.支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。 7.书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式。 *三、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 | 13 | 台 |  |  |  | 第十二中学13台 |
| 17 | 台式电脑 | 1.类型：商用台式一体机（非家用） 2.处理器：四核处理器，基本主频(拒绝睿频频率)≥3.8GHz， (投标文件必须注明处理器具体型号不允许复制招标文件)； 3.内存容量：8G 高速内存, 提供双内存槽位； 4.硬盘：1TB 7200转硬盘, 5.显卡：≥2GB DDR5独立显卡 6.键鼠：USB键盘鼠标 7.显示屏：21.5显示器显示比例16：9，分辨率1920X1080，窄边框带防蓝光护眼认证。 8.端口（非转换端口）：≥6个USB3.1 Gen1接口，其中前置最少2个USB3.1 Gen1接口； 1个HDMI通讯网卡：集成千兆网卡 9.电源：外置150W能效比89%电源 10.机箱：人体工学设计多功能底座（可65度俯仰、可45度旋转），顶置防滑提手，移动方便 *11.提供有效的产品授权书、3C认证证书及节能认证证书。 *12、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 | 10 | 台 |  |  | 强制节能产品 | 青少年基地10台 |
| 23 | 交互式液晶电视触摸一体机（含OPS电脑） | 一、硬件部分 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀；触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护； 2.屏幕显示尺寸≥75英寸,采用LED背光A规/A级液晶显示屏; 3.屏幕物理分辨率≥3840*2160（满足4K显示），为保证两侧观看效果，最大可视角度 ≥178 度，全屏显示比例16:9； 4.保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度分辨等级应达到 128 灰阶以上，256 灰阶为渐变状态； *5.提高教学使用的安全性和清晰性，整机屏幕表面需采用 ≥4mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率 ≥93%，表面硬度≥莫氏7级； 6.为了解决实际教学中光线过强引起的干扰，整机应具备防强光干扰性能，在 ≥100K LUX 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其他各项书写、触控正常； 7.整机具备书写保障的措施，当书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作，书写延迟≤80ms； 8.整机支持双系统下 10 点同时触控及书写,触摸分辨率: ≥32768*32768,触摸高度≤3mm,最小识别直径≤3mm,触摸书写延迟≤30ms； *9.因教师置物，整机具备笔槽设计； 10.为方便教学，正面具备 2 个15W 音箱； 11.采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的行业标准OPS-C相关规范,针脚数80Pin,与插拔式电脑无单独接线； *12.整机前置按键具备中文丝印标识，前置接口不少于3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别,无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; *13.考虑解决电脑系统故障,整机需前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键； 14.交互Android平板的主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于安卓6.0； *15.防止设备因接触不良导致损坏，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全； 16.为提高便利性，只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求； 17.为保证无线信号不被遮挡,整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙4.0 接发装置，Android 与Windows 均可无线上网; 二、功能应用 *1.教师可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 2.具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗 *3.整机触摸悬浮菜单中的信号源通道可自定义，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除功能。并可自定义，支持不少于20 个应用或功能的替换; 4.为方便教学，悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源 5.为方便排查问题，需提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用)对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息 6.为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件，不少于两种方式启动白板软件; *7.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示； 8. 标配的书写笔具备两种笔头直径，无须切换菜单，即可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 9.为便于教学应用，整机可设置快捷键功能，至少具有多屏互动、屏幕书写、前后翻页、触控关闭、关闭窗口、打开展台功能； 三、插拔式电脑模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数≤80Pin,与大屏无单独接线； 2.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 3.处理器性能:采用Intel i5处理器或以上配置； 4.内存性能:8G DDR4内存或以上配置； 5.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能； 6.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求； 7.为安全考虑，插拔式电脑具备防盗锁孔。 *8、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 四、其他要求： *1. 提供整机五年，屏体三年免费质保； *2. 提供产品3C证书及第三方产品检测报告； 五、智能操作笔 1、采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 六、教学软件 1、教学设计：软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节； 2、白板软件： （1）支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料； （2）提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 *（3）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。 （4）仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； *（5）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 （6）工具箱：提供不少于12个老师教学的辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； （7）PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 *（8）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播、u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件，方便教师及时分享各类资源。 3、数学备授课软件： （1）课件素材：涵盖初高中数学学科全部章节课件，高质量贴近教学；素材丰富，支持组选：课堂引入，知识引导与探索，知识辨析与练习，例题与变式，拓展延伸，课堂练习等等，注重知识的形成过程； （2）3D 绘图：涵盖大部分平面绘图功能，还有平面系列功能，相交曲线系列功能，平面系列功能等，几何体系列功能： （3）数学公式编辑器：可插入高级公式如：普通运算符号、根号、分数、上下角标、不等号、希腊字母、集合运算、逻辑符号、积分符号、求和符号、运算箭头、上下标箭头以及其他常用符号。支持LaTex 公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体； 4、家校互动软件： （1）系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机,兼容Android 4.0和IOS 9.0以上版本系统。 （2）家校通知：教师可在移动端管理班级，发布通知，通知支持图片、文字、语音等多种形式。支持在通知中添加回执反馈，通知查看和回执情况可以自动统计并反馈给老师。 （3）班级相册：教师可以创建相册，并上传图片到相册中，支持原图上传 （4）通知查看：家长可接收班级通知，并提交回执。 （5）作业监督:家长可接收教师布置的学习任务和作业，支持图片、文字、语音等多种形式的学习任务提交。 5、资质要求:以上软件须为正版软件，提供应用教育云平台、教育设备远程监控系统、组卷阅卷系统、交互式备授课系统、新课标资源库系统、远程课堂软件、教师端、家长端软件等相关软件著作权证书。 | 45 | 套 |  |  |  | 市一中 |
| 28 | 交互式液晶电视触摸一体机 | 一、硬件部分 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀；触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护； 2.屏幕显示尺寸≥75英寸,采用LED背光A规/A级液晶显示屏; 3.屏幕物理分辨率≥3840*2160（满足4K显示），为保证两侧观看效果，最大可视角度 ≥178 度，全屏显示比例16:9； 4.保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度分辨等级应达到 128 灰阶以上，256 灰阶为渐变状态； *5.提高教学使用的安全性和清晰性，整机屏幕表面需采用 ≥4mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率 ≥93%，表面硬度≥莫氏7级； 6.为了解决实际教学中光线过强引起的干扰，整机应具备防强光干扰性能，在 ≥100K LUX 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其他各项书写、触控正常； 7.整机具备书写保障的措施，当书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作，书写延迟≤80ms； 8.整机支持双系统下 10 点同时触控及书写,触摸分辨率: ≥32768*32768,触摸高度≤3mm,最小识别直径≤3mm,触摸书写延迟≤30ms； *9.因教师置物，整机具备笔槽设计； 10.为方便教学，正面具备 2 个15W 音箱； 11.采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的行业标准OPS-C相关规范,针脚数80Pin,与插拔式电脑无单独接线； *12.整机前置按键具备中文丝印标识，前置接口不少于3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别,无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; *13.考虑解决电脑系统故障,整机需前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键； 14.交互Android平板的主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于安卓6.0； *15.防止设备因接触不良导致损坏，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全； 16.为提高便利性，只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求； 17.为保证无线信号不被遮挡,整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙4.0 接发装置，Android 与Windows 均可无线上网; 二、功能应用 *1.教师可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 2.具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗 *3.整机触摸悬浮菜单中的信号源通道可自定义，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除功能。并可自定义，支持不少于20 个应用或功能的替换; 4.悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源 5.需提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用)对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息 6.设备支持不少于两种方式启动展台软件，不少于两种方式启动白板软件; *7.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示； 8. 标配的书写笔具备两种笔头直径，无须切换菜单，即可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 9.为便于教学应用，整机可设置快捷键功能，至少具有多屏互动、屏幕书写、前后翻页、触控关闭、关闭窗口、打开展台功能； 三、其他要求： *1. 提供整机五年，屏体三年免费质保； *2. 提供产品3C证书及第三方产品检测报告。 四、智能操作笔 1、采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 五、教学软件 1、教学设计：软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节； 2、白板软件： （1）支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料； （2）提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 *（3）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。 （4）仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； *（5）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 （6）工具箱：提供不少于12个老师教学的辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； （7）PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 *（8）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播、 u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件，方便教师及时分享各类资源。 3、数学备授课软件： （1）课件素材：涵盖初高中数学学科全部章节课件，高质量贴近教学；素材丰富，支持组选：课堂引入，知识引导与探索，知识辨析与练习，例题与变式，拓展延伸，课堂练习等等，注重知识的形成过程； （2）3D 绘图：涵盖大部分平面绘图功能，还有平面系列功能，相交曲线系列功能，平面系列功能等，几何体系列功能： （3）数学公式编辑器：可插入高级公式如：普通运算符号、根号、分数、上下角标、不等号、希腊字母、集合运算、逻辑符号、积分符号、求和符号、运算箭头、上下标箭头以及其他常用符号。支持LaTex 公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体； 4、家校互动软件： （1）系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机,兼容Android 4.0和IOS 9.0以上版本系统。 （2）家校通知：教师可在移动端管理班级，发布通知，通知支持图片、文字、语音等多种形式。支持在通知中添加回执反馈，通知查看和回执情况可以自动统计并反馈给老师。 （3）班级相册：教师可以创建相册，并上传图片到相册中，支持原图上传 （4）通知查看：家长可接收班级通知，并提交回执。 （5）作业监督:家长可接收教师布置的学习任务和作业，支持图片、文字、语音等多种形式的学习任务提交。 5、资质要求:以上软件须为正版软件，提供应用教育云平台、教育设备远程监控系统、组卷阅卷系统、交互式备授课系统、新课标资源库系统、远程课堂软件、教师端、家长端软件等相关软件著作权证书。 | 54 | 套 |  |  |  | 市七中24、田家炳实验中学30 |
| 29 | 台式电脑 | 1、CPU：英特尔酷睿 i5-8500 (6 核/9MB/6T/高达 4.1GHz/65W) ； 2、内存：单根8G DDR4 2666MHz，可支持后期扩展； 3、硬盘：1TB SATA 7200转+SSD 256G及以上； 4、光驱：DVDRW； 5、显卡：2GB独立显卡； 6、声卡：集成声卡，内置音响； 7、网卡：千兆网卡 *8、系统调优软件：提供同一品牌系统调优软件，可以分析磁盘I/O，吞吐量，容量和内存利用率信息，生成工作负载报告，需提供系统截图； *9、电源：≥260W；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）； 键鼠：USB键盘，USB鼠标； *10、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章； 11、显示器：≥同品牌21.5英寸商用显示器，支持VGA、DisplayPort 1.2，带高清DP数据线；显示器与主机DP线连接； *12、服务：3年整机（包含主机、显示器、键盘、鼠标）免费上门质保服务；须提供产品授权书及售后服务承诺函。 - 质量保证：为只证机器稳定性和兼容性，需提供电磁兼容性B级认证、防尘IP5X、1000MM 跌落10次认证，噪音不高于17分贝，投标时提供以上证书复印件。 *14、提供有效的产品授权书、产品3C认证证书和节能认证证明。 | 54 | 台 |  |  |  | 市七中24、田家炳实验中学30 |
| 35 | 交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板 | 一、显示部分硬件要求： 1. 整机是由一块或多块拼接而成的平面黑板，支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式。无推拉式结构，开机时中间显示部分可进行交互触控显示，关机后整体呈现为同一平面黑板 2. 整机参考尺寸：4200×1100mm×120mm，整机重量≤90kg，显示部分尺寸≥86英寸,采用LED背光，物理分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，最大可视角度≥178° 3. 显示部分采用电容触控技术，支持≥10点同时触控，支持≥10同时笔书写; *4. 屏幕表面采用≥3.2mm 厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥93%，表面硬度≥莫氏7 级； *5. 整机屏幕贴合方式：全贴合（液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。） 6. 显示区域具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下正常工作 *7. 整机前置按键具备中文丝印标识，接口不少于 3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别，无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识： *8.整机提供带中文丝印标识的前置物理快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含电源、音量增减、节能按键； *9. 因解决电脑系统故障，整机前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键； 10.显示部分正面具备≥15W*2音箱 11. 整机底部具备笔槽设计； 12.采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数为80Pin,与插拔式电脑无单独接线 13. 整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi 及蓝牙4.0 接发装置，Android 与Windows 均可无线上网： 14. 安卓主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于6.0 15.为提高安全性，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全 16. 为提高便利性，只需一根网线，即可满足Windows和Android双系统的上网需求。 二、功能要求： *1. 可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭； 2. 具备文件浏览功能，可实现文件分类，具有选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能 3. 设备具备智能护眼功能，用户可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； *4. 整机具有触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，悬浮菜单支持开启和关闭，用户可自定义显示或隐藏，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，在任意信号源通道（如含 Windows、Android、Ypbpr、TV、HDMI 常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单； 5. 为方便排查问题，需提供硬件系统检测，对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息； 6. 具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭； 7. 为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件及白板软件： 8. 为便于教学应用，整机可设置快捷键功能，该快捷键呈三段式布局，至少具有多屏互动、屏幕书写、前后翻页、触控关闭、关闭窗口、打开展台功能，并且可双侧显示，可设置自动隐藏时间； *9. 整机具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示： 三、配套两侧黑板： 1.黑板正面为不小于0.35mm厚环保专用黑色金属面板；无明显接缝，整体外观干净整洁；支持磁性材料吸附，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 2.书写面平整，涂层均匀，无波浪、龟裂、针孔、气泡、斑痕；表面无任何的残胶、凹印、划伤、折印、脱漆以及脏物； 3.底部具备通屏笔槽设计，可放置触控笔、粉笔等； 4.整体采用轻量化设计方案，抗冲击、不破碎、结实耐用。 四、内置电脑： 1.采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循intel的OPS-C相关规范，针脚数≤80pin，无单独接线； 2.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 3.处理器性能:采用Intel i5处理器或以上配置;内存≥8G DDR4，硬盘存储空间≥256G SSD,并具有防震功能; 4.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求; *5、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 6.预装正版白板教学软件。 五、智能操作笔 1、采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 六、其他要求： *1. 提供产品3C证书及第三方检测机构检测报告的扫描件或复印件； *2. 提供整机五年，屏体三年免费售后服务承诺函。 | 90 | 套 |  |  |  | 荟萃中学25、安师大附外25、清水河中学20、师范学校20 |
| 39 | 移动交互式液晶电视触摸一体机 | 一、硬件部分 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀；触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护； 2.屏幕显示尺寸≥75英寸,采用LED背光A规/A级液晶显示屏; 3.屏幕物理分辨率≥3840*2160（满足4K显示），为保证两侧观看效果，最大可视角度 ≥178 度，全屏显示比例16:9； 4.保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度分辨等级应达到 128 灰阶以上，256 灰阶为渐变状态； *5.提高教学使用的安全性和清晰性，整机屏幕表面需采用 ≥4mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率 ≥93%，表面硬度≥莫氏7级； 6.为了解决实际教学中光线过强引起的干扰，整机应具备防强光干扰性能，在 ≥100K LUX 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其他各项书写、触控正常； 7.整机具备书写保障的措施，当书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作，书写延迟≤80ms； 8.整机支持双系统下 10 点同时触控及书写,触摸分辨率: ≥32768*32768,触摸高度≤3mm,最小识别直径≤3mm,触摸书写延迟≤30ms； *9.因教师置物，整机具备笔槽设计； 10.为方便教学，正面具备 2 个15W 音箱； 11.采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的行业标准OPS-C相关规范,针脚数80Pin,与插拔式电脑无单独接线； *12.整机前置按键具备中文丝印标识，前置接口不少于3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别,无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; *13.考虑解决电脑系统故障,整机需前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键； 14.交互Android平板的主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于安卓6.0； *15.防止设备因接触不良导致损坏，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全； 16.为提高便利性，只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求； 17.为保证无线信号不被遮挡,整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙4.0 接发装置，Android 与Windows 均可无线上网; 二、功能应用 *1.教师可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能； 2.具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗 *3.整机触摸悬浮菜单中的信号源通道可自定义，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除功能。并可自定义，支持不少于20 个应用或功能的替换; 4.悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源 5.需提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用)对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息 6.为适应不同教师使用习惯，设备支持不少于两种方式启动展台软件，不少于两种方式启动白板软件; *7.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示； 8. 标配的书写笔具备两种笔头直径，无须切换菜单，即可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 9.整机可设置快捷键功能，至少具有多屏互动、屏幕书写、前后翻页、触控关闭、关闭窗口、打开展台功能； 三、插拔式电脑模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数≤80Pin,与大屏无单独接线； 2.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 3.处理器性能:采用Intel i5处理器或以上配置; 4.内存性能:8G DDR4内存或以上配置; 5.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 6.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求； 7.为安全考虑，插拔式电脑具备防盗锁孔。 *8、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 四、其他要求： *1. 提供整机五年，屏体三年免费质保； *2. 提供产品3C证书及第三方产品检测报告； 五、智能操作笔 1、采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 六、教学软件 1、教学设计：软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节； 2、白板软件： （1）支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料； （2）提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 *（3）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。 （4）仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； *（5）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 （6）工具箱：提供不少于12个老师教学的辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； （7）PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 *（8）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播、u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件，方便教师及时分享各类资源。 3、数学备授课软件： （1）课件素材：涵盖初高中数学学科全部章节课件，高质量贴近教学；素材丰富，支持组选：课堂引入，知识引导与探索，知识辨析与练习，例题与变式，拓展延伸，课堂练习等等，注重知识的形成过程； （2）3D 绘图：涵盖大部分平面绘图功能，还有平面系列功能，相交曲线系列功能，平面系列功能等，几何体系列功能： （3）数学公式编辑器：可插入高级公式如：普通运算符号、根号、分数、上下角标、不等号、希腊字母、集合运算、逻辑符号、积分符号、求和符号、运算箭头、上下标箭头以及其他常用符号。支持LaTex 公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体； 4、家校互动软件： （1）系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机,兼容Android 4.0和IOS 9.0以上版本系统。 （2）家校通知：教师可在移动端管理班级，发布通知，通知支持图片、文字、语音等多种形式。支持在通知中添加回执反馈，通知查看和回执情况可以自动统计并反馈给老师。 （3）班级相册：教师可以创建相册，并上传图片到相册中，支持原图上传 （4）通知查看：家长可接收班级通知，并提交回执。 （5）作业监督:家长可接收教师布置的学习任务和作业，支持图片、文字、语音等多种形式的学习任务提交。 5、资质要求:以上软件须为正版软件，提供应用教育云平台、教育设备远程监控系统、组卷阅卷系统、交互式备授课系统、新课标资源库系统、远程课堂软件、教师端、家长端软件等相关软件著作权证书。 | 1 | 套 |  |  |  | 安师大附外城东分校 |
| 40 | 商用笔记本电脑 | *1、商用笔记本（非家用） 2、CPU：英特尔® 酷睿™i5-8250U 处理器 (四核, 6M 缓存, 1.6GHz,15W) 3、内存：8GB DDR4 2400MHz 4、硬盘：≥500GB机械硬盘+256G SSD自带快速响应防跌落传感器和机械技术。 *5、显示屏：14" HD (1366x768)非触控防眩光, 摄像头&麦克风 *6、配置以下原生端口，≥3个USB端口，其中至少1个为支持视频输出的USB Type-C、≥1个HDMI 、≥1个VGA、≥1个RJ-45， 7、摄像头：内置HD 720P高清摄像头，无线和蓝牙 8、电池：不低于3芯锂42瓦时电池，支持快充 *9、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 *10、性能监测分析：可扩展提供同一品牌的性能分析软件，软件无代理程序并可以远程运行，无品牌限制，检测磁盘I/O，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，延时，队列深度，读写比指标，支持windows，linux系统。 11、显卡： AMD Radeon 530 2GB独立显卡； 12、3年质保，专业技术支持7*24小时报修，下一工作日上门服务；中标后签订合同前需提供服务承诺书原件。 13、包鼠：配备原装笔记本包和鼠标； | 1 | 台 |  |  | 强制节能产品 | 安师大附外城东分校 |

二、“投标响应星号条款对照表”澄清修改内容

| 序号 | 招标文件相应条款序号 | 招标文件星号要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标文件中位置（对应页码范围） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求说明 | *除采购需求一览表中另有要求外，投标人必须承诺，所投本项目所有产品均提供三年免费质保及上门服务，并承诺按采购人要求提供有关原件备查。 |  |  |  |
|  | 1、交互式液晶电视触摸一体机86寸 | 一. 总体设计部分 *11.设备必须支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能 |  |  |  |
|  |  | 四．配套OPS 电脑部分： *1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。必须采用120pin接口 |  |  |  |
|  |  | 四．配套OPS 电脑部分： *8、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | *五、提供有效的产品授权书及3C认证证书 |  |  |  |
|  | 2、交互式液晶电视触摸一体机75寸 | 三．嵌入式系统参数： *1、提供7.0版本安卓系统，内存2G，存储8G，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份 |  |  |  |
|  |  | 三．嵌入式系统参数： *5、内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能 |  |  |  |
|  |  | *四、提供有效的产品授权书及3C认证证书 |  |  |  |
|  | 3、交互式液晶电视触摸一体机70寸 | 三．嵌入式系统参数： *1、.提供7.0版本安卓系统，内存2G，存储8G，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。 |  |  |  |
|  |  | 四．配套OPS 电脑部分： *1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。必须采用120pin接口 |  |  |  |
|  |  | - 配套OPS 电脑部分： *7、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | *五、提供有效的产品授权书及3C认证证书 |  |  |  |
|  | 4、交互式液晶电视触摸一体机65寸 | 三．嵌入式系统参数： *5、内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能 |  |  |  |
|  |  | 四．配套OPS 电脑部分： *1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。必须采用120pin接口 |  |  |  |
|  |  | - 四、配套OPS 电脑部分： *7、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | *五、提供有效的产品授权书及3C认证证书 |  |  |  |
|  | 11、交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板70寸 | 一、技术要求 *7.智慧黑板必须支持HDMI、VGA、TV、window多种信号源模式下窗口一键下移功能 |  |  |  |
|  |  | 一、技术要求 *11.智能互动黑板触控玻璃具有第三方检测机构出具的并盖有CMA或CNAS章的碎片状态、耐热冲击性能、玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受90MPA的外应力冲击检验报告 |  |  |  |
|  |  | 一、技术要求 *14、为保证设备用电安全，须提供智能黑板电能管理系统软件著作权证书 |  |  |  |
|  |  | 一、技术要求 *15.提供有效的产品授权书及所投产品3C认证证书。为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的委托人/制造商/生产企业为同一企业。拒绝OEM产品 |  |  |  |
|  |  | *三、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  | 12、交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板75寸 | 一、技术要求 *8.智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、应当在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复） |  |  |  |
|  |  | 一、技术要求 *11.智能互动黑板触控玻璃提供第三方检测机构出具的碎片状态、耐热冲击性能、玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受90MPA的外应力冲击检测报告 |  |  |  |
|  |  | 一、技术要求 *14.为保证设备用电安全，须提供智能黑板电能管理系统软件著作权证书 |  |  |  |
|  |  | 一、技术要求 *15.提供有效的产品授权书及产品3C认证证书。为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的委托人/制造商/生产企业为同一企业。拒绝OEM产品 |  |  |  |
|  |  | *三、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  | 13、无线交互数字展台 | *5. 必须与交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板为同一品牌（提供3C认证证书） |  |  |  |
|  | 14、节能护眼黑板灯 | *8、提供产品3C认证认书 |  |  |  |
|  | 15、多媒体讲台 | *12、讲台部件：讲台的主要部件，塑料、金属、木面板的甲醛空气环境释放、甲醛固态含量、19种有害重金属含量、致癌物苯的含量符合国标 |  |  |  |
|  |  | *13、提供有效的产品授权书及产品3C认证证书 |  |  |  |
|  | 16、教学绿板 | *15、提供有效的产品授权书 |  |  |  |
|  | 17、台式电脑 | *11.提供有效的产品授权书、3C认证证书及节能认证证书 |  |  |  |
|  |  | *12、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  | 23、交互式液晶电视触摸一体机（含OPS电脑） | 一、硬件部分 *5.提高教学使用的安全性和清晰性，整机屏幕表面需采用 ≥4mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率 ≥93%，表面硬度≥莫氏7级 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *9.因教师置物，整机具备笔槽设计 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *12.整机前置按键具备中文丝印标识，前置接口不少于3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别,无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *13.考虑解决电脑系统故障,整机需前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *15.防止设备因接触不良导致损坏，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *1.教师可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *3.整机触摸悬浮菜单中的信号源通道可自定义，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除功能。并可自定义，支持不少于20 个应用或功能的替换 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *7.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示 |  |  |  |
|  |  | 三、插拔式电脑模块 *8、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | 四、其他要求： *1. 提供整机五年，屏体三年免费质保 |  |  |  |
|  |  | 四、其他要求： *2. 提供产品3C证书及第三方产品检测报告； |  |  |  |
|  |  | 六、教学软件 2、白板软件： *（3）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示 |  |  |  |
|  |  | 六、教学软件 2、白板软件： *（5）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明 |  |  |  |
|  |  | 六、教学软件 2、白板软件： *（8）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播、u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件，方便教师及时分享各类资源 |  |  |  |
|  | 24、教学绿板1 | 4.书写面板： *4.3用热石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明，用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落 |  |  |  |
|  | 25、无线高清数字展台 | *2、外壳采用高档铝型材；软管鹅颈式设计拍摄高度角度可任意调节，最大支持A3幅面 |  |  |  |
|  |  | *3、展台面板不少于9个触摸按键，包括灯光调节，拍照、自动聚焦按键，方便教学使用 |  |  |  |
|  |  | *7、提供有效的产品授权书和产品3C认证证书 |  |  |  |
|  | 26、数字红外无线教学扩声系统 | 一、红外接收功放主机: *1、采用红外线音频信号,提供红外手持话筒和红外颈挂话筒供老师选择使用 |  |  |  |
|  |  | 一、红外接收功放主机: *4、主音箱可接一个0-12V范围供电的鹅颈式话筒输入，有线话筒音量可调节 |  |  |  |
|  |  | *四.提供有效的产品授权书 |  |  |  |
|  | 27、数字无线红外麦克风（颈挂式） | *3、内置可反复充电的3.7V 1250mAH聚合物锂电池；寿命两年以上 |  |  |  |
|  |  | *4、可连续使用8小时以上，配置独立充电器 |  |  |  |
|  | 28、交互式液晶电视触摸一体机 | 一、硬件部分 *5.提高教学使用的安全性和清晰性，整机屏幕表面需采用 ≥4mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率 ≥93%，表面硬度≥莫氏7级 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *9.因教师置物，整机具备笔槽设计 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *12.整机前置按键具备中文丝印标识，前置接口不少于3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别,无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *13.考虑解决电脑系统故障,整机需前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *15.防止设备因接触不良导致损坏，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *1.教师可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *3.整机触摸悬浮菜单中的信号源通道可自定义，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除功能。并可自定义，支持不少于20 个应用或功能的替换 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *7.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示 |  |  |  |
|  |  | 三、其他要求： *1. 提供整机五年，屏体三年免费质保 |  |  |  |
|  |  | 三、其他要求： *2. 提供产品3C证书及第三方产品检测报告 |  |  |  |
|  |  | 五、教学软件 2、白板软件： *（3）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示 |  |  |  |
|  |  | 五、教学软件 2、白板软件： *（5）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明 |  |  |  |
|  |  | 五、教学软件 2、白板软件： *（8）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播、u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件，方便教师及时分享各类资源 |  |  |  |
|  | 29、台式电脑 | *8、系统调优软件：提供同一品牌系统调优软件，可以分析磁盘I/O，吞吐量，容量和内存利用率信息，生成工作负载报告，需提供系统截图 |  |  |  |
|  |  | *9、电源：≥260W；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）； 键鼠：USB键盘，USB鼠标 |  |  |  |
|  |  | *10、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章 |  |  |  |
|  |  | *12、服务：3年整机（包含主机、显示器、键盘、鼠标）免费上门质保服务；须提供产品授权书及售后服务承诺函 |  |  |  |
|  |  | *14、提供有效的产品授权书、产品3C认证证书和节能认证证明 |  |  |  |
|  | 30、教学绿板2 | 4.书写面板： *4.3用热石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明，用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落 |  |  |  |
|  | 31、高清数字展台 | *1、传感器总像素≥1200万像素；自动对焦，最近物距15CM；最大拍摄幅面 A3；最大分辨率：3264×2448 |  |  |  |
|  |  | *2、接口1：内置MIC接口；具有两路USB接口，可实现U盘、USB摄像头、鼠标功能。接口2：VGA IN×1 、HDMI OUT×1、VGA OUT×1，HDMI 和VGA可实现同步输出，方便信号同步切换 |  |  |  |
|  |  | *4、按键：防尘触摸按键，展台电脑信号的切换、放大、缩小、自动聚焦、亮度+、亮度-、灯光、录像、拍照、功能，方便实用 |  |  |  |
|  |  | *7、提供有效的产品授权书及产品3C认证证书 |  |  |  |
|  | 32、蓝牙无线教学扩声系统 | 一、功能特点： *2、无串扰：采用红外或2.4G双频模式，数字短波跳频双向传输，无数套同一学校使用不串音。话筒对频距离0—4m；对频后传输距离可达20米以上 |  |  |  |
|  |  | 二、性能； *2、特有锁ID功能，锁ID后，一室固定一唛，防止拿错 |  |  |  |
|  |  | 二、性能 *4、特有EQ功能，可手动调节音色 |  |  |  |
|  |  | 三、音箱参数： *3、音箱外壳为工程塑料一次成型，挂在教室内可长久不会脱落，从而更加保证学生安全 |  |  |  |
|  |  | 三、音箱参数： *6、强弱电分离式设计，方便升级及维护 |  |  |  |
|  |  | *四、提供有效的产品授权书 |  |  |  |
|  | 33、多媒体讲台 | *6、提供第三方检测机构出具的主控台防静电检测合格报告 |  |  |  |
|  | 34、智能中央控制系统 | *2、整体不低于16键，独立电脑开关按键，带电视机控制功能（开、关、频道加、减功能键） |  |  |  |
|  |  | *3、音量按键“加、减、静音”三种控制按键 |  |  |  |
|  |  | *13、提供有效的产品授权书、3C认证证书和产品彩页 |  |  |  |
|  | 35、交互式液晶电视触摸一体机纳米黑板 | 一、显示部分硬件要求： *4. 屏幕表面采用≥3.2mm 厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥93%，表面硬度≥莫氏7 级 |  |  |  |
|  |  | 一、显示部分硬件要求： *5. 整机屏幕贴合方式：全贴合（液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。） |  |  |  |
|  |  | 一、显示部分硬件要求： *7. 整机前置按键具备中文丝印标识，接口不少于 3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别，无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识 |  |  |  |
|  |  | 一、显示部分硬件要求： *8.整机提供带中文丝印标识的前置物理快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含电源、音量增减、节能按键 |  |  |  |
|  |  | 一、显示部分硬件要求： *9. 因解决电脑系统故障，整机前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按 |  |  |  |
|  |  | 二、功能要求： *1. 可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭 |  |  |  |
|  |  | 二、功能要求： *4. 整机具有触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，悬浮菜单支持开启和关闭，用户可自定义显示或隐藏，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，在任意信号源通道（如含 Windows、Android、Ypbpr、TV、HDMI 常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单 |  |  |  |
|  |  | 二、功能要求： *9. 整机具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示 |  |  |  |
|  |  | 四、内置电脑 *5、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | 六、其他要求： *1. 提供产品3C证书及第三方检测机构检测报告的扫描件或复印件 |  |  |  |
|  |  | 六、其他要求： *2. 提供整机五年，屏体三年免费售后服务承诺函 |  |  |  |
|  | 36、多媒体讲台 | *6、提供第三方检测机构出具的主控台防静电检测报告 |  |  |  |
|  | 37、高清数字展台 | *1、传感器总像素≥1200万像素；自动对焦，最近物距15CM；最大拍摄幅面 A3；最大分辨率：3264×2448 |  |  |  |
|  |  | *2、接口1：内置MIC接口；具有两路USB接口，可实现U盘、USB摄像头、鼠标功能。接口2：VGA IN×1 、HDMI OUT×1、VGA OUT×1，HDMI 和VGA可实现同步输出，方便信号同步切换 |  |  |  |
|  |  | *4、按键：防尘触摸按键，展台电脑信号的切换、放大、缩小、自动聚焦、亮度+、亮度-、灯光、录像、拍照、功能，方便实用 |  |  |  |
|  |  | *7、提供有效的产品授权书及产品3C认证证书 |  |  |  |
|  | 38、教室扩声系统 | 一、功能特点： *2、无串扰：采用红外或2.4G双频模式，数字短波跳频双向传输，无数套同一学校使用不串音。话筒对频距离0—4m；对频后传输距离可达20米以上 |  |  |  |
|  |  | 二、性能要求； *2、特有锁ID功能，锁ID后，一室固定一唛，防止拿错 |  |  |  |
|  |  | 二、性能要求； *4、特有EQ功能，可手动调节音色 |  |  |  |
|  |  | 三、音箱参数： *3、音箱外壳为工程塑料一次成型，挂在教室内可长久不会脱落，从而更加保证学生安全 |  |  |  |
|  |  | 三、音箱参数： *6、强弱电分离式设计，方便升级及维护 |  |  |  |
|  |  | *四、提供有效的产品授权书及产品3C认证证书 |  |  |  |
|  | 39、移动交互式液晶电视触摸一体机 | 一、硬件部分 *5.提高教学使用的安全性和清晰性，整机屏幕表面需采用 ≥4mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率 ≥93%，表面硬度≥莫氏7级 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *9.因教师置物，整机具备笔槽设计 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *12.整机前置按键具备中文丝印标识，前置接口不少于3 个双通道USB3.0 接口（Windows 和Android 系统均能被识别,无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *13.考虑解决电脑系统故障,整机需前置具备带有中文丝印的电脑还原物理按键 |  |  |  |
|  |  | 一、硬件部分 *15.防止设备因接触不良导致损坏，需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *1.教师可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *3.整机触摸悬浮菜单中的信号源通道可自定义，触摸悬浮菜单中的书写工具（包括笔、颜色、橡皮）可与白板软件的底部工具条联动，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置，触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除功能。并可自定义，支持不少于20 个应用或功能的替换 |  |  |  |
|  |  | 二、功能应用 *7.具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示 |  |  |  |
|  |  | 三、插拔式电脑模块 *8、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | 四、其他要求： *1. 提供整机五年，屏体三年免费质保 |  |  |  |
|  |  | 四、其他要求： *2. 提供产品3C证书及第三方产品检测报告 |  |  |  |
|  |  | 六、教学软件 2、白板软件： *（3）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示 |  |  |  |
|  |  | 六、教学软件 2、白板软件： *（5）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔不少于9种书写工具。通过智能笔可以手动绘制标准的平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明 |  |  |  |
|  |  | 六、教学软件 2、白板软件： *（8）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播、 u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件，方便教师及时分享各类资源 |  |  |  |
|  | 40、商用笔记本电脑 | *1、商用笔记本（非家用） |  |  |  |
|  |  | *5、显示屏：14" HD (1366x768)非触控防眩光, 摄像头&麦克风 |  |  |  |
|  |  | *6、配置以下原生端口，≥3个USB端口，其中至少1个为支持视频输出的USB Type-C、≥1个HDMI 、≥1个VGA、≥1个RJ-45 |  |  |  |
|  |  | *9、操作系统：安装Windows10专业版正版操作系统，软件产权归各项目学校，项目验收时提供正版授权材料，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | *10、性能监测分析：可扩展提供同一品牌的性能分析软件，软件无代理程序并可以远程运行，无品牌限制，检测磁盘I/O，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，延时，队列深度，读写比指标，支持windows，linux系统 |  |  |  |
|  | 41、无线高清数字展台 | *2、外壳采用高档铝型材；软管鹅颈式设计拍摄高度角度可任意调节，最大支持A3幅面 |  |  |  |
|  |  | *3、展台面板不少于9个触摸按键，包括灯光调节，拍照、自动聚焦按键，方便教学使用 |  |  |  |
|  |  | *7、提供有效的产品授权书及产品3C认证证书 |  |  |  |
|  | 43、移动扩声系统 | *1.三分频设计，PP料全塑胶箱体高压一次成型，充电智能保护，1只手持话筒 |  |  |  |
|  |  | *15.提供有效的产品授权书、产品彩页和产品检测报告 |  |  |  |